Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1.	Общие организационные мероприятия	5

1.2.	Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3.	Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4.	Мероприятия по развитию лесного комплекса	5

1.5.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	5

1.5.1	Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	5

1.5.2	Мероприятия по развитию сферы обслуживания	8

1.6.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Осиновского сельского поселения	19

1.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Осиновского сельского поселения	21

1.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	23

1.9.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	25

2.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Осиновского сельского поселения является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Генеральный план Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Осиновского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2007 году, Концепции развития части территории Зеленодольского муниципального района вдоль трассы Казань-Зеленодольск, а также официальные данные представленные администрацией Зеленодольского муниципального района и Осиновского сельского поселения, входящего в его состав.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Общие организационные мероприятия

В виду отсутствия информации по категориям земель и угодьям в их составе на территории Осиновского сельского поселения, мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

С целью определения перспектив развития Осиновского сельского поселения, генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Осиновского сельского поселения.

## Мероприятия по развитию промышленного производства

Генеральным планом Осиновского сельского поселения на первую очередь предусмотрены мероприятия по отводу территории под размещение производственной базы ООО «Фирма Итиль» вблизи с.Ремплер, размещение складского комплекса ООО «Вест-Групп» вблизи п.Новониколаевский и размещение технопарка вблизи п.Новониколаевский общей площадью территории 3,9 га.

## Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Генеральным планом вблизи предприятия КФХ «Марс» предусматривается резервная территория для размещения объектов агропромышленного комплекса площадью 3,8 га.

## Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Осиновского сельского поселения, Схемой территориального планирования Зеленодольского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока реализации генерального плана не предусматривается.

## Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

### Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

На проектируемой территории предполагается размещение жилья усадебного и многоквартирного типа.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено:

- завершение строительства индивидуальной застройки в п.Новониколаевский;

- формирование многоквартирной застройки в жилом районе вблизи с.Осиново;

- формирование многоквартирной застройки в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Общая площадь территории под жилую застройку составит 142,85 га, из которых 138,25 га предусмотрены под многоквартирную застройку и  4,6 га - под усадебную застройку.

Общий объем жилищного строительства на первую очередь генерального плана составит 1575,3 тыс.кв.м общей площади.

Жилищное строительство на расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.)

На расчетный срок реализации генерального плана предусматривается:

- формирование индивидуальной застройки в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- формирование многоквартирной застройки в жилом районе вблизи с.Осиново;

- формирование многоквартирной застройки в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Общий объем жилищного строительства на данных территориях составит ориентировочно 1197,1 тыс.кв.м. общей площади жилья.

К 2035 году общий объем жилого фонда Осиновского сельского поселения должен увеличиться до 2971,5 тыс.кв.м. Это означает, что прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 2772,4 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Осиновском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 904,0 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
|  |  |  |  | га | - | 78,2 |  |  |  |
| 2 | с.Осиново | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 142,9 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
|  |  |  |  | га | - | 17,2 |  |  |  |
| 3 | с.Новая Тура | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 666,2 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
|  |  |  |  | га | - | 60,0 |  |  |  |
| 4 | с.Новая Тура | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 1054,2 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
|  |  |  |  | га | - | 196,5 |  |  |  |
| 5 | п.Новониколаевский | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 5,06 | + |  | Генеральный план Осиновского сельского поселения |
|  |  |  |  | га | - | 4,6 |  |  |  |

### Мероприятия по развитию сферы обслуживания

Объекты образования и воспитания

Детские дошкольные учреждения. На первую очередь реализации генерального плана (на период  до 2020г.) предусматривается:

- строительство пяти детских садов на 250 мест каждый в жилом районе вблизи с.Осиново;

- строительство детского сада на 55 мест, трех детских садов на 220 мест каждый, детского сада на 190 мест, два детских сада на 330 мест каждый и детского сада на 165 мест в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

На расчетный срок реализации генерального плана (период 2021-2035гг.) предусматривается:

- строительство детского сада на 250 мест в жилом районе вблизи с.Осиново;

- строительство четырех детских садов на 165 мест каждый, детского сада на 280 мест, детского сада на 140 мест, детского сада на 110 мест, два детских сада на 220 мест каждый, детского сада на 140 мест, три детских сада на 50 мест каждый, детского сада на 55 мест, детского сада на 90 мест, детского сада на 120 мест  и детского сада на 70 мест в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Общеобразовательные школы

На первую очередь реализации генерального плана (на период  до 2020г.) предусматривается:

- строительство общеобразовательной школы на 850 учащихся, трех школ на 1000 учащихся каждая и школы на 694 учащихся в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство общеобразовательной школы на 550 учащихся, двух школ на 650 учащихся каждая и двух школ на 825 и 900 учащихся в жилом районе вблизи с.Осиново.

На расчетный срок реализации генерального плана (период 2021-2035гг.) предусматривается:

- строительство четырех школ на 550 учащихся каждая, школы на 392 учащихся, школы на 275 учащихся, школы на 700 учащихся, школы на 162 учащихся и двух школ на 108 учащихся каждая в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство общеобразовательной школы на 650 учащихся в жилом районе вблизи с.Осиново.

Внешкольные учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана предлагается разместить два детско-юношеских центра на 200 мест каждый в с.Новая Тура. Необходимые объекты внешкольного образования (музыкальная школа, кружки детского творчества) могут размещаться при школах.

Учреждения здравоохранения

Генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство поликлиники на 550 посещений в смену и станции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

На расчетный срок генерального плана предлагается:

- строительство поликлиники на 480 посещений в смену, больницы на 700 коек, станции скорой медицинской помощи на 4 автомобиля, две детских поликлиники на 100 посещений в смену с размещением в каждой поликлинике аптеки VI группы мощностью 40 тыс.рецептов в год и раздаточного пункта детской молочной кухни площадью 33 кв.м в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство поликлиники на 600 посещений в смену в жилом районе вблизи с.Осиново.

Согласно «Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан», на первую очередь в с.Ремплер предлагается строительство врачебной амбулатории.

Также, генеральным планом на первую очередь запланирован капитальный ремонт здания Новониколаевского фельдшерско-акушерского пункта и Ново-Туринский фельдшерско-акушерского пункта.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство культурного центра на 1000 мест с размещением в нем кинозала и библиотеки в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Также, генеральным планом на первую очередь запланирован капитальный ремонт здания Ново-Туринского сельского клуба и библиотеки.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается строительство культурного центра на 1000 мест с размещением в нем кинозала, библиотеки и выставочного зала площадью 200 кв.м в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Спортивные учреждения

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом площадью 1134 кв.м и бассейном площадью 720 кв.м.зеркала воды в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство тренажерного зала и бассейна в составе торгового комплекса в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство спортивного центра с универсальным спортивным залом площадью 1134 кв.м. и бассейном площадью 720 кв.м зеркала воды в жилом районе вблизи с.Осиново.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается строительство трех спортивных центров с бассейном в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом на первую очередь в с.Осиново предусматривается реконструкция стадиона. Помимо этого, генеральным планом предлагается разместить открытые спортивные площадки на территориях школ и свободных территориях, предназначенных для размещения объектов обслуживания.

Предприятия торговли и объектов обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

- строительство торгово-развлекательного комплекса с кафе и рестораном общей мощностью 270 мест, гаражом в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство торгового комплекса с тренажерным залом, бассейном, сауной и кафе в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство торгово-обслуживающего объекта вдоль трассы Казань- Зеленодольск в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство торгового центра с гаражом на 120 машино-мест в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство торгово-развлекательного центра, объектов общественно-делового назначения в жилом районе вблизи с.Осиново.

Генеральным планом на расчетный срок, в соответствии с разработанными документами на данную территорию, предусматривается:

- строительство объектов торговли и обслуживания торговой площадью 1000 кв.м в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство торгового комплекса с тренажерным залом, бассейном, сауной и кафе в жилом район вблизи с.Новая Тура;

- строительство объектов торговли и обслуживания торговой площадью 1000 кв.м в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство трех торгово-развлекательных комплексов торговой площадью 3911 кв.м каждый в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство магазина торговой площадью 1000 кв.м и двух магазинов торговой площадью 400 кв.м  каждый в жилом районе вблизи с.Новая Тура;

- строительство двух административно-деловых и торгово-обслуживающих объектов вдоль трассы М-7 «Волга» в жилом районе вблизи с.Новая Тура.

Предприятия бытового обслуживания

Размещение объектов бытового обслуживания возможно во встроенно-пристроенных помещениях и в торговых центрах.

Предприятия связи

Генеральным планом на первую очередь предлагается разместить административное здание с размещением в нем отделения связи и отделения сбербанка в жилом район вблизи с.Новая Тура. Дополнительное расширение сети данных объектов возможно за счет размещения их в новых торговых центрах.

Кладбища

Генеральным планом на первую очередь предусматривается территория для строительства нового кладбища площадью 41,6 га в центральной части поселения.

Пункты охраны общественного правопорядка.

Генеральным планом предлагается разместить 24 общественных пункта охраны правопорядка (отдельно стоящее здание) в границах новой жилой застройки.

Таблица 1.5.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Осиновском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 250 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 2 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 250 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 3 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 250 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 4 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 250 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 5 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 250 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 6 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 55 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 7 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 220 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 8 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 220 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 9 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 190 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 10 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 330 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 11 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 330 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 12 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 165 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 13 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 250 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 14 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 165 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 15 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 165 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 16 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 280 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 17 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 140 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 18 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 110 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 19 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 220 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 20 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 220 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 21 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 140 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 22 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 50 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 23 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 50 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 24 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 50 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 25 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 55 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 26 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 90 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 27 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 120 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 28 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 70 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 29 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 850 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 30 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 1000 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 31 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 1000 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 32 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 1000 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 33 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 694 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 34 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 550 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 35 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 650 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 36 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 650 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 37 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 825 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 38 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 900 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 39 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 550 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 40 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 550 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 41 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 550 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 42 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 550 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 43 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 392 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 44 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 275 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 45 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 700 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 46 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 162 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 47 | с.Новая Тура | Школа | Новое строительство | мест | - | 108 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 48 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 650 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новая Тура | Детско-юношеский центр | Новое строительство | мест | - | 200 |  | + | ПП в жилого района близи с.Новая Тура |
| 2 | с.Новая Тура | Детско-юношеский центр | Новое строительство | мест | - | 200 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новая Тура | Поликлиника | Новое строительство | посещений в смену | - | 550 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 2 | с.Новая Тура | СМП | Новое строительство | автомобилей | - | 2 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 3 | с.Новая Тура | Поликлиника | Новое строительство | посещений в смену | - | 480 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 4 | с.Новая Тура | СМП | Новое строительство | машин | - | 4 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 5 | с.Новая Тура | Детская поликлиника | Новое строительство | посещений в смену | - | 100 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 6 | с.Новая Тура | Детская поликлиника | Новое строительство | посещений в смену | - | 100 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 7 | с.Новая Тура | Больница | Новое строительство | коек | - | 700 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 8 | с.Осиново | Поликлиника | Новое строительство | посещений в смену | - | 600 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 9 | с.Ремплер | Врачебная амбулатория | Новое строительство | посещений в смену | - |  | + |  | Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры РТ |
| 10 | п.Новониколаевский | Новониколаевский ФАП | Реконструкция | посещений в смену | 21 | - | + |  | ГП Осиновского СП |
| 11 | с.Новая Тура | Ново-Туринский ФАП | Реконструкция | посещений в смену | 21 | - | + |  | ГП Осиновского СП |
| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новая Тура | Культурный центр | Новое строительство | мест | - | 1000 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 2 | с.Новая Тура | Культурный центр | Новое строительство | мест | - | 1000 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 3 | с.Новая Тура | Ново-Туринский СК | Реконструкция | мест | 100 | - | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новая Тура | Спортивный центр с бассейном | Новое строительство | кв.м. пола/ кв.м. зеркала воды | - | 1134/ 720 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 2 | с.Новая Тура | Тренажерный зал с бассейном в ТК | Новое строительство | кв.м. пола/ кв.м. зеркала воды | - | 500/ 480 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 3 | с.Осиново | Спортивный центр с бассейном | Новое строительство | кв.м. пола/ кв.м. зеркала воды | - | 1134/ 720 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 4 | с.Новая Тура | Спортивный центр с бассейном | Новое строительство | кв.м. пола/ кв.м. зеркала воды | - | 1134/ 720 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 5 | с.Новая Тура | Спортивный центр с бассейном | Новое строительство | кв.м. пола/ кв.м. зеркала воды | - | 1134/ 720 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 6 | с.Новая Тура | Спортивный центр с бассейном | Новое строительство | кв.м. пола/ кв.м. зеркала воды | - | 1134/ 720 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | Стадион | Реконструкция | кв.м. | 3900 | - | + | - | ГП Осиновского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новая Тура | Торгово-развлекательный комплекс | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 3911 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 2 | с.Новая Тура | Торговый комплекс | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 440 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 3 | с.Новая Тура | Объекты торгового обслуживания | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | - | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 4 | с.Новая Тура | Торговый центр | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 1000 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 5 | с.Осиново | Торгово-развлекательный центр | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 1000 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 6 | с.Новая Тура | Объекты обслуживания | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 1000 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 7 | с.Новая Тура | Торговый комплекс | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 440 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 8 | с.Новая Тура | Объекты обслуживания | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 1000 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 9 | с.Новая Тура | Торговый развлекательный комплекс | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 3911 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 10 | с.Новая Тура | Торговый развлекательный комплекс | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 3911 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 11 | с.Новая Тура | Магазин | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 1000 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 12 | с.Новая Тура | Магазин | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 400 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 13 | с.Новая Тура | Торговый развлекательный комплекс | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 3911 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 14 | с.Новая Тура | Торгово-обслуживающие объекты | Новое строительство | кв.м. | - | 22310 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 15 | с.Новая Тура | Магазин | Новое строительство | кв.м. торговой площади | - | 400 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| 16 | с.Новая Тура | Торгово-обслуживающие объекты | Новое строительство | кв.м. | - | 8186,4 |  | + | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новая Тура | Отделение связи и отделение сбербанка в составе административного здания | Новое строительство | объект/операц.место | - | 1/- | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная часть СП | Кладбище | Новое строительство | га | - | 41,6 | + |  | ГП Осиновского СП |
| Пункты охраны общественного правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | ПООП | Новое строительство | Количество участков | - | 9 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 2 | с.Новая Тура | ПООП | Новое строительство | Количество участков | - | 7 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 3 | с.Осиново | ПООП | Новое строительство | Количество участков | - | 1 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 4 | с.Новая Тура | ПООП | Новое строительство | Количество участков | - | 7 | + |  | ГП Осиновского СП |

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Осиновского сельского поселения

Планируемый транспортный каркас Осиновского сельского поселения формируется из автомобильных дорог местного значения.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осиновское СП | - | строительство | км | - | 5,2 | + |  | СТП Зеленодольского МР |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осиновское СП | Мост федеральной автомобильной трассы «М-7 Волга». | строительство | - | - | - | + |  | СТП Зеленодольского МР |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Осиновского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время  четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Осиновского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

Генеральным планом Осиновского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границ с.Осиново, с.Новая Тура. Расширение территории с.Ремплер, д.Воронино, п.Новониколаевский и п.Красно-Октябрьское лесничество генеральным планом не предусмотрено.

В границу с.Осиново предлагается включение участков общей площадью 51,7 га, в границу с.Новая Тура – 614,0 га, из состава земель Осиновского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Осиновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | земли сельскохозяйствен- ного назначения | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 51,7 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Осиново |
| 2 | с.Новая Тура | земли сельскохозяйствен- ного назначения | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 614,0 | + |  | ПП жилого района вблизи с.Новая Тура |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Срок реализации |  | Значе-ние | Размещение | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с.Осиново | 1 | организационное | 2012 | 2020 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |
| 2 | Поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с. Новая Тура | 1 | организационное | 2012 | 2020 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |
| 3 | Поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в д. Воронино | 1 | организационное | 2012 | 2020 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |

Таблица 1.8.2

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Срок реализации |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 676шт | организационное | 2012 | 2020 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 1001шт | организационное | 2021 | 2035 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 226шт | организационное | 2012 | 2020 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 335шт | организационное | 2021 | 2035 | МП | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |

Таблица 1.8.3

Перечень мероприятий по газоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  | Значе-ние | Размещение | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого давления в с.Осиново с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | Нет информа ции | Строительство | Новое строительство | 2012 | 2020 | Р | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |
| 2 | Строительство газопроводов высокого давления в с.Новая Тура с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | Нет информа ции | Строительство | Новое строительство | 2012 | 2020 | Р | Осиновское СП | Генеральный план сельского поселения |

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Таблица 1.9.1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации

в Осиновском сельском поселении

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на участке а/д «М7 (Волга)», проходящей через жилую территорию с. Осиново | строительство | + |  |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на участке а/д «Казань - Зеленодольск», проходящей через жилую территорию с. Новая Тура | строительство | + |  |  |
| Оснащение электроподстанции (с. Осиново) трансформаторами закрытого типа | реконструкция | + |  |  |
| Оснащение электроподстанции (вблизи с. Новая Тура) трансформаторами закрытого типа | реконструкция | + |  |  |
| Перефункционирование территории фермы КРС (70 голов) | перефункционирование | + |  |  |
| Перефункционирование территории свиноферма (3000 голов) | перефункционирование | + |  |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на спортивной площадке (до 100 мест) | строительство | + |  |  |
| Строительство технопарка с учетом организации санитарно-защитной зоны размером не более 100 м при строительстве и эксплуатации технопарка | строительство | + |  |  |
| Строительство складского комплекса с учетом организации санитарно-защитной зоны размером не более 50 м при строительстве и эксплуатации технопарка | строительство | + |  |  |
| Строительство кладбище (площадью 31,6 га) с учетом организации санитарно-защитной зоны размером 500 м | строительство | + |  |  |
| Перефункционирование производства по выращиванию грибов (вешенки) | перефункционирование | + |  |  |
| Перефункционирование фермы по разведению индеек (55 тыс. голов) | перефункционирование | + |  |  |
| Строительство фермы по разведению индеек восточнее ОАО «Птицефабрика «Казанская» с учетом организации санитарно-защитной зоны размером 500 м | строительство |  | + |  |
| Строительство фермы по разведению индеек в 100 м севернее сОсиново с учетом организации санитарно-защитной зоны размером 100 м | строительство | + |  |  |
| Оптимизация АЗС (с. Осиново) | оптимизация | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг с. Осиново | строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг с. Новая Тура | строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг п. Новониколаевский | строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг д. Воронино | строительство | + |  |  |
| Создание озеленения специального назначения в санитарном разрыве автодорог, магистральных трубопроводов, санитарно-защитных зонах | строительство | + |  |  |
| Организация зоны с особыми условиями использования территории для АЗС, расположенной в санитарном разрыве сибиреязвенного скотомогильнико | Организационное мероприятие | + |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника АЗС предлагается 2 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника; 2. Перефункционирование территориий АЗС, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории 
Осиновского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Осиновского сельского поселения, в т.ч.: | 7822,9 | 100 | 7822,9 | 100 |
| Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 598,9 | 7,6 | 1264,6 | 16,2 |
| - с.Осиново | 432,7 | 5,5 | 484,4 | 6,2 |
| - с.Новая Тура | 73,2 | 0,9 | 687,2 | 8,8 |
| - с.Ремплер | 29,9 | 0,4 | 29,9 | 0,4 |
| - д.Воронино | 14,2 | 0,2 | 14,2 | 0,2 |
| - п.Новониколаевский | 40,5 | 0,5 | 40,5 | 0,5 |
| - п.Красно-Октябрьское лесничество | 8,4 | 0,1 | 8,4 | 0,1 |
| Территории объектов производственного назначения | 183,4 | 2,4 | 144,7 | 1,8 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 222,6 | 2,8 | 222,6 | 2,8 |
| Территории объектов инженерно-технической инфраструктуры | 12,9 | 0,2 | 12,9 | 0,2 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1604,0 | 20,5 | 1006,7 | 12,9 |
| - пашни | 1041,3 | 13,3 | 629,8 | 8,1 |
| - пастбища, сенокосы | 483,7 | 6,2 | 297,9 | 3,8 |
| - огороды | 79,0 | 1,0 | 79,0 | 1,0 |
| Земли лесного фонда | 4526,5 | 57,9 | 4526,5 | 57,9 |
| Санитарно-защитное озеленение (озеленение вдоль дорог) | - | - | 73,7 | 0,9 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 357,3 | 4,5 | 371,5 | 4,7 |
| Иные территории | 317,3 | 4,1 | 199,7 | 2,6 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Осиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 10586 | 56292 | 83390 |
|  | с.Осиново | чел. | 9032 | 31237 | 34547 |
|  | д.Воронино | чел. | 141 | 137 | 131 |
|  | с.Новая Тура | чел. | 386 | 23756 | 47574 |
|  | п.Новониколаевский | чел. | 715 | 853 | 843 |
|  | с.Ремплер | чел. | 216 | 215 | 206 |
|  | п.Красно-Октябрьское лесничество | чел. | 96 | 94 | 89 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 199,1 | 1774,4 | 2971,5 |
|  | с.Осиново | тыс.кв.м | 157,9 | 1061,9 | 1204,8 |
|  | д.Воронино | тыс.кв.м | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | с.Новая Тура | тыс.кв.м | 20,1 | 686,3 | 1740,5 |
|  | п.Новониколаевский | тыс.кв.м | 6,4 | 11,5 | 11,5 |
|  | с.Ремплер | тыс.кв.м | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | п.Красно-Октябрьское лесничество | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 1575,3 | 1197,1 |
|  | с.Осиново | тыс.кв.м | - | 904,0 | 142,9 |
|  | д.Воронино | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Новая Тура | тыс.кв.м | - | 666,2 | 1054,2 |
|  | п.Новониколаевский | тыс.кв.м | - | 5,06 | - |
|  | с.Ремплер | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | п.Красно-Октябрьское лесничество | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 18,8 | 31,5 | 35,6 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 427 | 3187 | 5362 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 427 | 3187 |
|  | - новое строительство |  | - | 2760 | 2175 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 1060 | 9179 | 13666 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1060 | 9179 |
|  | - новое строительство |  | - | 8119 | 4487 |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | 250 | 250 | 650 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 250 | 250 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 400 |
| 3.4 | Больницы, в т.ч. | коек | - | - | 700 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | 700 |
| 3.5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | пос./см. | 175 | 725 | 2005 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 175 | 725 |
|  | - новое строительство |  | - | 550 | 1280 |
| 3.6 | Отделения скорой медицинской помощи, в т.ч. | автомобиль | - | 2 | 6 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 2 | 4 |
| 3.7 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч. | место | 500 | 1500 | 2500 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 500 | 1500 |
|  | - новое строительство |  | - | 1000 | 1000 |
| 3.8 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. | 652 | 3420 | 6822 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 652 | 3420 |
|  | - новое строительство |  | - | 2768 | 3402 |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 750 | 7101 | 29174 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 750 | 7101 |
|  | - новое строительство |  | - | 6351 | 22073 |
| 3.10 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 3 | 4 | 4 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3 | 4 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.11 | Участковые пункты полиции, в т.ч. | человек | 2 | 25 | 26 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2 | 25 |
|  | - новое строительство |  | - | 23 | 1 |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч. | га | 2,5 | 44,1 | 44,1 |
|  | с.Осиново, в т.ч: | га | 2,5 | 44,1 | 44,1 |
|  | - существующие сохраняемые | га | - | 2,5 | 44,1 |
|  | - новое строительство |  | 1 | 41,6 | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 30,9 | 36,1 | 36,1 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | - | - | - |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 20,7 | 25,9 | 25,9 |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | - | - | - |