ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2024

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 45 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 225 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 78 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 130 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	7

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Большекургузинского сельского поселения в системе расселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан	7

3.2.	Характеристика земельного фонда	8

3.3.	Демографический потенциал	8

3.4.	Производственные территории	9

3.5.	Агропромышленный комплекс	9

3.6.	Лесной комплекс	10

3.7.	Жилищный фонд	10

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	11

3.9.	Кладбища	14

3.10.	Туристско-рекреационный потенциал	15

3.11.	Объекты культурного наследия	16

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	16

3.13.	Инженерная инфраструктура	19

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2047 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	22

4.1.	Прогноз численности населения	22

4.2.	Экономическое развитие	23

4.3.	Развитие промышленного производства	23

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	23

4.5.	Развитие лесного комплекса	23

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	25

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	28

4.8.	Развитие территорий кладбищ	40

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий	40

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	42

4.11.	Установление границ населенных пунктов Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан	47

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	49

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	71

6.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	74

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан разработан на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку проекта генерального плана является Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Проект генерального плана разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта генерального плана – до 2032 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта генерального плана – до 2047 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) проект генерального плана Большекургузинского сельского поселения включает в себя:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения;

- Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

- Карту функциональных зон.

К проекту генерального плана прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений) (в редакции Постановления Кабинета Министров от 22.12.2023г. №1670);

- Схемы территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), (в редакции Решения Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан об утверждении внесения изменений в СТП от 14.12.2020 г. №30);

- официальные данные, предоставленные Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района и Большекургузинского сельского поселения.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Большекургузинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Большекургузинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Экономико-географическое положение. Место Большекургузинского сельского поселения в системе расселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

Граница Большекургузинского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Большекургузинского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Большие Кургузи (административный центр), село Большой Кульбаш, деревня Малые Кургузи, деревня Сентяк, деревня Чирючи.

Большекургузинское сельское поселение расположено в северо-западной части Республики Татарстан, в северной части Зеленодольского муниципального района. Поселение граничит с Бишнинским, Большеключинским, Большеякинским сельскими поселениями Зеленодольского муниципального района, Высокогорским муниципальным районом Республики Татарстан и Республикой Марий Эл.

Общая площадь Большекургузинского сельского поселения составляет 5052,8113 га (согласно картографическому материалу).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Зеленодольский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону.

В поселении имеются: детский сад, средняя общеобразовательная школа, два фельдшерско-акушерских пункта, два сельских дома культуры, библиотека, объекты торговли, общественный пункт охраны порядка, отделение почтовой связи.

Транспортная связь Большекургузинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Казань - Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш – Дубъязы, «Большой Кульбаш – Бишня», «Подъезд к д.Чирючи» и автомобильные дороги местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Большекургузинского сельского поселения является частью системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в Зеленодольской системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с центром муниципального района городом Зеленодольск. Такой связью в Большекургузинском сельском поселении является автомобильная дорога регионального значения «Казань - Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш - Дубъязы.

На начало 2024 г. средняя плотность Большекургузинского сельского поселения составила 12 чел. на 1 кв.км.

На территории Большекургузинского сельского поселения население, с общей численностью 1098 человек, проживает на территории пяти населенных пунктов: с.Большие Кургузи – центр поселения, село Большой Кульбаш, деревня Малые Кургузи, деревня Сентяк, деревня Чирючи – рядовые населенные пункты.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Большекургузинского сельского поселения составляет 5052,8113 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 232,6504 га, что составляет около 4,6% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

## Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

В соответствии со статистическим бюллетенем «Численность населения муниципальных образований Республики Татарстан» на начало 2024 года, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, численность населения Большекургузинского сельского поселения составляет 1098 человек.

Демографическая структура Большекургузинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2024 года, человек

| № п/п | Показатели | с.Большие Кургузи | с.Большой Кульбаш | д.Малые Кургузи | д.Сентяк | д.Чирючи | Всего по сельскому поселению: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 625 | 236 | 36 | 21 | 180 | 1098 |
| 1.1 | Детского возраста (0-18 лет): | 130 | 49 | 7 | 4 | 37 | 228 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 57 | 21 | 3 | 2 | 16 | 100 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 73 | 28 | 4 | 2 | 21 | 128 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 84 | 32 | 5 | 3 | 24 | 148 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста | 308 | 150 | 25 | 8 | 135 | 626 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 187 | 37 | 4 | 9 | 8 | 244 |
| 2 | Общий прирост населения | -4 | -2 | -1 | 0 | -6 | -13 |
| 2.1 | Естественный прирост | 1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 |
| 2.1.1 | Родилось | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2.1.2 | Умерло | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 2.2 | Механический прирост | -5 | -1 | 0 | 0 | -3 | -9 |
| 2.2.1 | Прибыло | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2.2.2 | Выбыло | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 |

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2024 года в поселении смертность преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательное значение. Миграционный прирост населения имеет также отрицательное значение. В итоге, в поселение наблюдается уменьшение численности населения.

## Производственные территории

На территории Большекургузинского сельского поселения, в с.Большие Кургузи действует хлебопекарня.

## Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

В настоящее время агропромышленный комплекс в Большекургузинском сельском поселении представлен следующими объектами сельского хозяйства:

- птицеводческая ферма возле с.Большие Кургузи;

- теплицы возле с.Большие Кургузи;

- рыбная ферма;

- зерноток возле с.Большие Кургузи.

Также на территории поселения находятся недействующие объекты АПК: машинно-тракторный парк и ферма КРС возле с.Большие Кургузи.

## Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Земли лесного фонда занимают территорию 232,6504 га, что составляет около 4,6 % от всей площади сельского поселения.

На территории Большекургузинского сельского поселения расположено ГКУ «Зеленодольское лесничество» Зеленодольского участкового лесничества.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса представлены обособленными колками различной величины, расположены в южной части сельского поселения.

Лесной фонд представлен защитными лесами (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов) – лесопарковые зоны.

## Жилищный фонд

На начало 2024 года объем жилищного фонда Большекургузинского сельского поселения составляет 27,100 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Большекургузинского сельского поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. Многоквартирная жилая застройка представлена двухэтажными 16-ти квартирными жилыми домами в с.Большие Кургузи общей жилой площадью 4678 кв.м.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда Большекургузинского сельского поселения на начало 2024 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большие Кургузи | 27,4 | 4,678 | 12,422 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 21,6 | - | 5,100 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 19,4 | - | 0,700 |
| 4 | д.Сентяк | 38,1 | - | 0,800 |
| 5 | д.Чирючи | 18,9 | - | 3,400 |
| Всего по поселению |  | 24,7 | 4,678 | 22,422 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По поселению на 01.06.2024 г. приходится 24,7 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

За последние пять лет, новое жилищное строительство в сельском поселении отсутствовало.

## Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность существующего населения Большекургузинского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (в редакции Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.06.2022г. №473/пр), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2024 г. №9) и другими отраслевыми нормами.

Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Большекургузинского сельского поселения представлен в таблице 3.8.1.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Единица измерения | Проектная мощность | Износ | Предложения по дальнейшему использованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №48 | с.Большие Кургузи, ул.Школьная, 30 | мест | 35 (фактическое количество детей 33) | 30 | - |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | с.Большие Кургузи, ул.Школьная, 30 | мест | 320 (фактическое количество учащихся 47) | 30 | - |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Большие Кургузи, ул.Школьная, 30А | посещений в смену | 15 | 20 | - |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Большой Кульбаш,ул.Большая, 37А | посещений в смену | 12 | 40 | - |
| Культурно - досуговые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | с.Большие Кургузи, ул.Мостовая, 23 | мест | 250 | 40 | - |
| 2 | Библиотека |  | тыс.экз. | 12,0 | 40 | - |
| 3 | Дом культуры | с.Большой Кульбаш, ул.Подгорная, 26 | мест | 150 | 55 | - |
| Спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал при СОШ | с.Большие Кургузи, ул.Школьная, 30 | объект/кв.м спортзалов | 1/162 | 30 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Минифутбольное поле и баскетбольная площадка | с.Большие Кургузи, ул.Школьная, 30 | объект/кв.м | 2/825 | - | - |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | с.Большие Кургузи, д.Чирючи, с.Большой Кульбаш | кв.м торг. площади | 270 | - | - |
| Отделение почтовой связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почтовое отделение № 422525 | с.Большие Кургузи, ул.Мирная, 7 | объект | 1 | 40 | - |
| 1 | Участковый пункт полиции | с.Большие Кургузи | объект | 1 | 40 | - |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнительный комитет Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (Сельсовет) | с.Большие Кургузи, ул.Мостовая, 23 | объект | 1 | 40 | - |

Таблица 3.8.2

Обеспеченность населения Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 45 | 35 | 78 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 58 | 320 | 552 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | 15 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 7,5 коек на 1000 чел. | 8 | отсутствуют | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 19,7 посещ. в смену на 1000 чел. | 22 | 27 | 123 |
| 6 | Общепрофильные выездные бригады | выездные бригады | 1 бригада на 10 000 чел. | 1 | отсутствуют | 0* |
| 7 | Спортзалы общего пользования | объект | 1 на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Плоскостные сооружения | объект | 1 на 1000 чел. | 1 | 2 | 200 |
| 9 | Бассейны | кв.м зеркала воды | 25 кв.м зеркала воды на 1000 чел. | 27 | отсутствуют | 0* |
| 10 | Сельские клубы, дома культуры | место | 200 мест на 1000 чел.** | 220 | 400 | 182 |
| 11 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 6 тыс.экз. на 1000 чел. | 7 | 12,0 | 171 |
| 12 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 329 | 270 | 82 |
| 13 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 44 | отсутствуют | 0 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 чел. | 8 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Отделения банков | операционное место | 1 на 2000 человек | 1 | отсутствуют | 0 |
| 17 | Участковый пункт полиции | объект | 1 УПП на 2,8 тыс. человек | 1 | 1 | 100 |
| 18 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

**в соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023г. №Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

## Кладбища

В Большекургузинском сельском поселении имеются шесть действующих кладбищ общей площадью 18,1934 га:

– к югу от с.Большие Кургузи кладбище площадью 8,7251 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:060103:79 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») и на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:000000:1315 (категория земельного участка – «Земли сельскохозяйственного назначения»). Заполненность кладбища – 50%.

– к югу от д.Чирючи кладбище площадью 0,4337 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:000000:3993 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»), на части кадастрового квартала с кадастровым номером 16:20:060401, на части кадастрового квартала с кадастровым номером 16:20:060501. Заполненность кладбища – 40%.

– к югу от д.Чирючи, рядом с автомобильной дорогой кладбище площадью 2,9211 га на земельных участках с кадастровыми номерами 16:20:060501:124,  16:20:060501:337 (категория земельных участков – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060501:338 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060501:21 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060501:66 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060501:74 (категория земельного участка – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»), на части кадастрового квартала с кадастровым номером 16:20:060501. Заполненность кладбища – 50%.

– к северу от д.Сентяк кладбище площадью 0,7349 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:060501:125 (категория земельного участка – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060501:19 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»). Заполненность кладбища – 40%.

– к северу от с.Большой Кульбаш кладбище площадью 4,7622 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:060601:263 («Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060601:43 (категория земельного участка – «Земли сельскохозяйственного назначения»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060601:49 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения». Заполненность кладбища – 60%.

– На севере в населенном пункте д.Малые Кургузи кладбище площадью 0,6164 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:060106:143 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»), на части земельного участка с кадастровым номером 16:20:060106:19 (категория земельного участка – «земли населённых пунктов»), на части кадастрового квартала с кадастровым номером 16:20:060106. Заполненность кладбища – 70%.

Общая площадь свободных территорий кладбищ составляет – 8,60 га.

Потребность существующего населения Большекургузинского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2024 г. №9) (0,28 га на 1000 человек, в соответствии с коэффициентом урбанизированности МО).

Таким образом, нормативная потребность населения поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,31 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 2774% от нормативной потребности населения.

## Туристско-рекреационный потенциал

Местом отдыха местных жителей являются пруды и речушки (река Петьялка и ее притоки). Наиболее крупными прудами в поселении являются: 2 пруда в южной части поселения возле c.Большие Кургузи площадью 11,9 га и 1,7 га соответственно, 2 пруда, пруд в западной части поселения возле д.Сентяк площадью 4,1 га. Реки и пруды используются в летний период для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

На территории сельского поселения находится большое количество родников, часть из которых в летний период может пересыхать. Некоторые родники благоустроенны:

– родник «Кизляу», расположенный на юге от д.Чирючи;

– родник, расположенный на юге д.Сентяк;

Рекреационные ресурсы Большекургузинского сельского поселения также представлены защитными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений).

На территории Большекургузинского сельского поселения имеются площади земель сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

Также на территории сельского поселения функционирует глэмпинг «Urman Camp», который расположен в Ю-В направлении от с.Большой Кульбаш.

## Объекты культурного наследия

На территории Большекургузинского сельского поселения объекты культурного наследия отсутствуют.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Большекургузинского сельского поселения является частью транспортной структуры Зеленодольского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах Большекургузинского сельского поселенияпредставлен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Категория дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Казань - Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш - Дубъязы | IV | 8,907 | 8,907 | - | - |
| 2 | «Большой Кульбаш – Бишня» | IV | 2,601 | 2,601 | - | - |
| 3 | «Подъезд к д.Чирючи» | V | 0,392 | 0,392 | - | - |
| Всего: |  | - | 11,900 | 11,900 | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «с.Большие Яки-с.Большие Кургузи» | - | 0,520 | - | - | 0,520 |
| 2 | «Подъезд к д.Малые Кургузи» | - | 0,818 | 0,818 | - | - |
| 3 | «Большие Ключи – Уразла» | IV | 1,565 | 1,565 | - | - |
| 4 | «Подъезд к кладбищу Малые Кургузи» | - | 1,138 | - | - | 1,138 |
| 5 | «Подъезд к теплицам» | - | 0,725 | - | - | 0,725 |
| 6 | «Подъезд к ДНТ Мичуринский» | - | 3,888 | - | - | 3,888 |
| 7 | «Подъезд к с.Большие Кургузи» | - | 0,066 | - | 0,066 | - |
| 8 | «Подъезд к с.Большие Кургузи» | - | 0,236 | - | - | 0,236 |
| 9 | «Подъезд к улице Просторная с.Большие Кургузи» | - | 0,075 | - | 0,075 | - |
| 10 | «Подъезд к ул. Восточная с.Большие Кургузи» | - | 0,071 | - | 0,071 | - |
| 11 | «Подъезд к ул. Красивая с.Большие Кургузи» | - | 0,065 | - | 0,065 | - |
| 12 | «Подъезд к ул. Счастливая с.Большие Кургузи» | - | 0,059 | - | 0,059 | - |
| 13 | «Подъезд к ул. Родниковая с.Большие Кургузи» | - | 0,417 | - | - | 0,417 |
| 14 | «Подъезд к д. Малые Кургузи» | - | 0,042 | - | - | 0,042 |
| 15 | «Подъездная автомобильная дорога к деревне Сентяк» | - | 0,851 | - | - | 0,851 |
| 16 | «Подъезд к кладбищу Сентяк» | - | 0,086 | - | 0,086 | - |
| Всего: |  | - | 10,622 | 2,383 | 0,422 | 7,817 |
| Всего по поселению: |  | - | 22,522 | 14,283 | 0,422 | 7,817 |

Трубопроводный транспорт

По территории Большекургузинского сельского поселения проходят:

- линейное сооружение – магистральный газопровод «Пермь – Казань – Горький 2» (564,9-643 км, 78,1км)»;

- линейное сооружение – магистральный газопровод «Пермь – Казань – Горький 1» (529,9-606 км, 76,1км)».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | с.Большие Кургузи |  |  |  |  |
| 1.1 | ул.Мостовая | 0,97 | - | 0,9 | - |
| 1.2 | ул.Луговая | 1,25 | - | 0,35 | 0,9 |
| 1.3 | ул.Мирная | 1,10 | - | 0,8 | 0,3 |
| 1.4 | ул.Школьная | 0,78 | - | 0,78 | - |
| 1.5 | ул.Почтовая | 0,54 | - | 0,54 | - |
| 1.6 | ул.Заречная | 0,52 | - | - | 0,52 |
| 1.7 | ул.Клубная | 0,60 | - | 0,60 | - |
| 1.8 | ул.Новая | 0,36 | - | - | 0,36 |
| 1.9 | ул.Родная | 0,66 | - | - | 0,66 |
| 1.10 | ул.Дружбы | 0,66 | - | - | 0,66 |
| 1.11 | ул.Зеленая | 0,66 | - | - | 0,66 |
| 1.12 | ул.Северная | 1,86 | - | 1,24 | 0,62 |
| 1.13 | ул.Солнечная | 0,63 | - | - | 0.63 |
| 1.14 | ул.Радужная | 0,50 | - | - | 0,50 |
| 1.15 | ул.Красивая | 0,78 | - | - | 0,78 |
| 1.16 | ул.Восточная | 0,74 | - | - | 0,74 |
| 1.17 | ул.Весенняя | 1,22 | - | - | 1,22 |
| 1.18 | ул.Счастливая | 2,16 | - | - | 2,16 |
| 1.19 | ул.Просторная | 0,74 | - | 0,74 | - |
| 1.20 | ул.Уютная | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 1.21 | ул.Симонова | 0,34 |  |  | 0,34 |
| 1.22 | ул.Шаляпина | 2,23 | - | 2,23 | - |
| 1.23 | ул.Первая | 0,13 | - | - | 0,13 |
| 1.24 | ул.Туполева | 1,19 | - | - | 1,19 |
| 1.25 | ул.Цветочная | 1,46 | - | - | 1,46 |
| 1.26 | ул.Марата Ахметшина | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 1.27 | ул.Садовая | 0,51 | - | - | 0,51 |
| 1.28 | Второстепенные проезды | 6,6 | - | - | 6,6 |
| 2 | с.Большой Кульбаш |  |  |  |  |
| 2.1 | ул.Большая | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 |
| 2.2 | ул.Овощная кап ремонт | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 2.3 | ул.Лесная | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 2.4 | ул.Полевая | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 2.5 | ул.Подгорная | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 3 | д.Чирючи |  |  |  |  |
| 3.1 | ул.Октябрьская | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 3.2 | ул.Ключевая | 0,7 | - | - | 0,7 |
| 3.3 | ул.Камташ | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 3.4 | ул.Поперечная | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 3.5 | ул.Тепличная | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 4 | д.Сентяк |  |  |  |  |
| 4.1 | ул.Озерная | 0,71 | - | - | 0,71 |
| 5 | д.Малые Кургузи |  |  |  |  |
| 5.1 | ул.Малая | 0,85 | - | 0,85 | - |
| Всего по поселению: |  | 11,4 | - | 4,7 | 6,7 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Большекургузинского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания, используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных пунктов.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Большекургузинского сельского поселения являются подземные воды.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Большекургузинского сельского поселения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Большекургузинское СП | 5 | 5 | 15,0 |
| с. Большие Кургузи | Арт.скважина - 2 | 2х50 | 5,4 |
| с. Большой Кульбаш | Арт.скважина - 1 | 1х30 | 4,3 |
| д. Чирючи | Арт.скважина - 1 | 1х15 | 3,5 |
| д. Сентяк | Родник - 1 | 1х15 | 1,1 |
| д. Малые Кургузи | Подача воды из с. Большие Кургузи |  | 0,7 |

На сегодняшний день в Большекургузинском сельском поселении находятся 5 водонапорных башен для обслуживания сельского поселения. Население д.Сентяк использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из родника.

Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 50 м от водозаборных скважин.

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Водонапорные башни регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Канализация

В Большекургузинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в пояснительной записке «Охрана окружающей среды».

На территории населенных пунктов сельского поселения установлены контейнерные площадки для складирования твердых бытовых отходов. Вывоз скопившего мусора осуществляется на полигон ТКО г. Зеленодольска МУП «Экоресурс».

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения Большекургузинского сельского поселения используют собственные источники тепла. В с.Большие Кургузи находится котельная, обслуживающая многоквартирную застройку.

Электроснабжение

Электроснабжение Большекургузинского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции «ПС "Большие Ключи" 220/110/35/10-6 кВ». Мощность трансформаторов ПС «Большие Ключи» составляет 2х6300 кВА. АО "Сетевая компания" и далее по низковольтным сетям до потребителя.

На территории поселения располагается 41 трансформаторная подстанция (ТП). Данные о мощности и состоянии ТП отсутствуют.

Электроснабжение ТП населенных пунктов Большекургузинского сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые. Также по территории поселения проходят линии:

- ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская;

- ВЛ 500 кВ ПС «Помары» - ПС «Киндери»;

- ВЛ 35 кВ ПС Мемдель – Большие Ключи;

- ВЛ 35 кВ Макаровка – Большие Ключи.

Существующий тип схемного решения электрических сетей обеспечивает категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Газоснабжение

Природный газ в сельские населенные пункты Большекургузинского сельского поселения подается от ГРС «с-з Ключинский» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.13.3

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (МПа) | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 79 |
| 2 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 83 |
| 3 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 4 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 5 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 6 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 7 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 8 | ГРП с.Большие Кургузи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 9 | ГРП с.Большой Кульбаш | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 10 | ГРП д.Сентяк | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 11 | ГРП д.Сентяк | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 12 | ГРП д.Сентяк | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 13 | ГРП д.Чирючи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |
| 14 | ГРП д.Чирючи | 600 | 0,6/0,003 | 80 |

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Большекургузинского сельского поселения осуществляется от АТС, расположенных в с.Большие Кургузи и с.Большой Кульбаш.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи. Про- кладка новых сетей или реконструкция существующих кабелей производится по мере необходимости силами ПАО «Тателеком».

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2047 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Большекургузинского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2018 по 2024 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом Большекургузинского сельского поселения, с учетом объемов нового жилищного строительства. Так же генеральным планом был выполнен в отдельности прогноз численности населения многодетных семей.

Согласно демографическому прогнозу численность населения Большекургузинского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2032 г.) составит 15092 человека.

Численность населения Большекургузинского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) составит 24388 человек.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения

Большекургузинского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование | 2032 г. |  | 2047 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население многодетных семей | Постоянное население | Население многодетных семей |
| 1 | с.Большие Кургузи | 6198 | 935 | 10518 | 1020 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 230 | - | 225 | - |
| 3 | д.Малые Кургузи | 35 | - | 33 | - |
| 4 | д.Сентяк | 20 | - | 18 | - |
| 5 | д.Чирючи | 7674 | - | 12574 | - |
| Всего по поселению: |  | 14157 | 935 | 23368 | 1020 |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков в

Большекургузинском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2032 г. |  |  | 2047 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| Всего по поселению: |  | 1375 | 1760 | 2034 | 2222 | 2844 | 3288 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Большекургузинского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Зеленодольского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Зеленодольский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация расселения», «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», «Пригородная зона Казани», «Редевелопмент промышленных зон», «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», «Город и промышленность», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», «Управление отходами в Казанской экономической зоне», обеспечение повышения качества и доступности инвестиционной инфраструктуры и основных фондов - создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе Свияжского мультимодального логистического центра, создание, развитие и обеспечение высокой конкурентоспособности субкластера «судостроение», создание туристских продуктов в перспективных видах туризма - создание и развитие туристско-рекреационных кластеров.

## Развитие промышленного производства

Мероприятий по развитию промышленного производства генеральным планом не предусмотерно.

## Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса предусмотренные в генеральном плане представлены в таблице 4.4.1.

## Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Большекургузинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Зеленодольского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 4.4.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории

Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчет- ный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | возле с.Большие Кургузи | Недействующая ферма КРС | Ликвидация, рекультивация территории под зону сельскохозяйственных угодий | га | 13,6877 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | возле с.Большие Кургузи | Недействующий машинно-тракторный парк | Ликвидация, рекультивация территории под площадку перспективного развития АПК | га | 1,8796 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 120 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Генеральным планом предусмотрено 705,5803 га территорий под новое жилищное строительство для постоянного населения и многодетных семей (за вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования), из них:

- в с.Большие Кургузи – 311,5354 га, в том числе 25,44 га – для населения многодетных семей;

- в д.Чирючи – 394,0449 га.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Большекургузинского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| с.Большие Кургузи |  |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка | 4,678 | 4,678 | - | 4,678 |  |
| - индивидуальная застройка | 12,422 | 236,702 | 224,280 | 386,222 | 149,520 |
| Всего по с.Большие Кургузи: | 17,100 | 241,38 | 224,280 | 390,9 | 149,520 |
| с.Большой Кульбаш |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная застройка | 5,100 | 5,100 | - | 5,100 | - |
| Всего по с.Большой Кульбаш: | 5,100 | 5,100 | - | 5,100 | - |
| д.Малые Кургузи |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная застройка | 0,700 | 0,700 | - | 0,700 | - |
| Всего по д.Малые Кургузи: | 0,700 | 0,700 | - | 0,700 | - |
| д.Сентяк |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная застройка | 0,800 | 0,800 | - | 0,800 | - |
| Всего по д.Сентяк: | 0,800 | 0,800 | - | 0,800 | - |
| д.Чирючи |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная застройка | 3,400 | 287,08 | 283,680 | 476,2 | 189,120 |
| Всего по д.Чирючи: | 3,400 | 287,08 | 283,680 | 476,2 | 189,120 |
| Всего по поселению: | 27,1 | 535,06 | 507,960 | 873,7 | 338,64 |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории

Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | индивидуальный жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 186,9212 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 224,280 |  |  |  |
| 2 | с.Большие Кургузи | индивидуальный жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 124,6142 | - | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 149,520 |  |  |  |
| 3 | д.Чирючи | индивидуальный жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 236,4269 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 283,680 |  |  |  |
| 4 | д.Чирючи | индивидуальный жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 157,6180 | - | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 189,120 |  |  |  |

## Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Большекургузинского сельского поселенияявляется удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Большекургузинского сельского поселения представлен в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Большекургузинского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |  | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2047 г. | Обеспеченность к 2047г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания3), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2032 г.) | Расч. срок (2047г.) |  | Первая очередь (до 2032г.) | Расч. срок (2033г.-2047г.) | Всего к 2047г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 35 | 619 | 1000 | 35 | 584 | 381 | 965 | 980 | 1011 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 320 | 792 | 1280 | 320 | 472 | 488 | 960 | 1000 | 1031 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | отсутствуют | 203 | 329 | 0 | 203 | 126 | 329 | 329 | 100 |
| Больницы | койка | 7,5 коек на 1000 чел. | отсутствуют | 113 | 183 | 0 | 113 | 70 | 183 | 0 | 02 |
| Общепрофильные выездные бригады | выездные бригады | 1 бригада на 10 000 чел. | отсутствуют | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 19,7 посещ. в смену на 1000 чел.** | 27 | 297 | 480 | 27 | 270 | 183 | 453 | 453 | 100 |
| Спортивные залы | объект | 1 на 1000 чел. | 1 | 15 | 24 | 1 | 14 | 9 | 23 | 23 | 100 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | 25 кв. м зеркала воды на 1000 жителей | отсутствуют | 377 | 610 | 0 | 377 | 233 | 610 | 0 | 02 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 на 1000 чел. | 2 | 15 | 24 | 2 | 13 | 9 | 22 | 22 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 70 мест на 1000 чел. на 1 очередь, 65 мест на 1000 чел. на расчетный срок | 400 | 1056 | 1585 | 400 | 656 | 529 | 1185 | 1185 | 100 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 6 тыс.экз. на 1000 чел. | 12,0 | 90,6 | 146,3 | 12,0 | 78,6 | 55,7 | 134,3 | 134,3 | 100 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 270 | 4528 | 7316 | 270 | 4258 | 2788 | 7046 | 7046 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 604 | 976 | 0 | 604 | 372 | 976 | 976 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 106 | 171 | 0 | 106 | 65 | 171 | 171 | 100 |
| Участковый пункт полиции | объект | 1 УПП на 2,8 тыс. человек | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 100 |
| Отделения банков | операционное место | 1 на 2000 человек | отсутствуют | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. чел. | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 15 | 24 | 0 | 15 | 9 | 24 | 24 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов;

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3 по данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Большекургузинском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031-2045 гг.) |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | с.Большие Кургузи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 3 | с.Большие Кургузи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | - | + | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 4 | д.Чирючи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 5 | д.Чирючи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 6 | д.Чирючи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 7 | д.Чирючи | Детский сад (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 140 | - | + | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 8 | с.Большие Кургузи | Общеобразовательная школа (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 500 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 9 | д.Чирючи | Общеобразовательная школа (типовой проект) | Новое строительство | мест | - | 500 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Кружки детского творчества при общеобразовательной школе | Организационное | мест | - | 179 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Кружки детского творчества при общеобразовательной школе | Организационное | мест | - | 150 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Врачебная амбулатория | Новое строительство | посещений в смену | - | 233 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Врачебная амбулатория с аптекой | Новое строительство | посещений в смену | - | 220 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Спортивный зал при общеобразовательной школе | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Спортивный зал при общеобразовательной школе | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Спортивная площадка общеобразовательной школе | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Спортивная площадка общеобразовательной школе | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи (юго-западная часть) | Зрительный зал и библиотека в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 250 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.экз. | - | 40,0 |  |  |  |  |
| 2 | с.Большие Кургузи (центральная часть) | Зрительный зал и библиотека в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 250 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  |  | - | 40,0 |  |  |  |  |
| 3 | с.Большие Кургузи (восточная часть) | Зрительный зал и библиотека в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 250 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.экз. | - | 20,0 |  |  |  |  |
| 4 | д.Чирючи (северная часть) | Зрительный зал и библиотека в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 235 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.экз. | - | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | д.Чирючи (южная часть) | Зрительный зал и библиотека в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 200 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  |  | тыс.экз. | - | 14,3 |  |  |  |  |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи (юго-западная часть) | Спортивные залы в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 3 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | с.Большие Кургузи (центральная часть) | Спортивные залы в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 3 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 3 | с.Большие Кургузи (восточная часть) | Спортивные залы в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 3 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 4 | д.Чирючи (северная часть) | Спортивные залы в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 3 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 5 | д.Чирючи (южная часть) | Спортивные залы в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 3 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 6 | с.Большие Кургузи (центральная часть) | Спортивный комплекс со спортивными залами | Новое строительство | объект | - | 4 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 7 | д.Чирючи (северная часть) | Спортивный комплекс со спортивными залами | Новое строительство | объект | - | 4 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Спортивная площадка | Новое строительство | объект | - | 12 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | д.Чирючи | Спортивная площадка | Новое строительство | объект | - | 10 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Предприятия торговли в составе общественных центров | Организационное | кв.м торговой площади | - | 4200 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | д.Чирючи | Предприятия торговли в составе общественных центров | Организационное | кв.м торговой площади | - | 2846 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Кафе в составе общественных центров | Организационное | посадочных мест | - | 500 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | д.Чирючи | Кафе в составе общественных центров | Организационное | посадочных мест | - | 476 | + | - |  | Генеральный план Большекургузинского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Предприятия бытового обслуживания в составе общественных центров | Организационное | раб. мест | - | 100 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Предприятия бытового обслуживания в составе общественных центров | Организационное | раб. мест | - | 71 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Отделения банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Отделения банка в составе общественных центров | Организационное | операционное место | - | 8 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Отделения банка в составе общественных центров | Организационное | операционное место | - | 4 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Охрана общественного правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Участковый пункт полиции в составе общественных центров | Организационное | объект | - | 4 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Участковый пункт полиции в составе общественных центров | Организационное | объект | - | 4 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Отделение почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Отделение почтовой связи в составе общественных центров | Организационное | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Отделение почтовой связи в составе общественных центров | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Общественные уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Общественные уборные в составе общественных центров | Организационное | прибор | - | 12 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | д.Чирючи | Общественные уборные в составе общественных центров | Организационное | прибор | - | 12 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи (юго-западная часть) | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 2 | с.Большие Кургузи (центральная часть) | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 3 | с.Большие Кургузи (восточная часть) | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 4 | д.Чирючи (северная часть) | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |
| 5 | д.Чирючи (южная часть) | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |  |

## Развитие территорий кладбищ

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2047 г. составит 6,83 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Большекургузинского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

## Развитие туристско-рекреационных территорий

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Большекургузинского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Все мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий в Большекургузинском сельском поселении представлены в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий

в Большекургузинском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекургузинское СП | Пруды и озера | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | Большекургузинское СП | река Петьялка | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 3 | Большекургузинское СП | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Большекургузинского сельского поселения в составе генерального плана Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Зеленодольского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Большекургузинского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Мероприятия федерального значения отсутствуют на территории поселения.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Зеленодольского муниципального района, поэтому генеральным планом Большекургузинского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенных пунктов Большекургузинского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры на территории Большекургузинского сельского поселения представлены в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| мероприятия Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекургузинское СП | «Северный участок КАД» | Новое строительство | км | - | 2,612 | - | + | СТП Республики Татарстан |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекургузинское СП | Подъезд к новой застройке д.Чирючи | Новое строительство | км | - | 2,091 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | Большекургузинское СП | с.Большие Яки-с.Большие Кургузи-Чирючи | Новое строительство | км | - | 1,631 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 3 | Большекургузинское СП | Подъездные пути к объекту отдыха и рекреации «Urman camp» | Новое строительство | км | - | 0,570 | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 4 | Большекургузинское СП | «с.Большие Яки-с.Большие Кургузи» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,520 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 5 | Большекургузинское СП | «Подъезд к кладбищу Малые Кургузи» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,138 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 6 | Большекургузинское СП | «Подъезд к теплицам» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,725 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 7 | Большекургузинское СП | «Подъезд к ДНТ Мичуринский» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 3,888 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 8 | Большекургузинское СП | «Подъезд к с.Большие Кургузи» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,066 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 9 | Большекургузинское СП | «Подъезд к с.Большие Кургузи» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,236 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 10 | Большекургузинское СП | «Подъезд к улице Просторная с.Большие Кургузи» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,075 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 11 | Большекургузинское СП | «Подъезд к ул. Восточная с.Большие Кургузи» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,071 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 12 | Большекургузинское СП | «Подъезд к ул. Красивая с.Большие Кургузи» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,065 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 13 | Большекургузинское СП | «Подъезд к ул. Счастливая с.Большие Кургузи» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,059 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 14 | Большекургузинское СП | «Подъезд к ул. Родниковая с.Большие Кургузи» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,417 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 15 | Большекургузинское СП | «Подъезд к д. Малые Кургузи» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,042 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 16 | Большекургузинское СП | «Подъездная автомобильная дорога к деревне Сентяк» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,851 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 17 | Большекургузинское СП | «Подъезд к кладбищу Сентяк» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,086 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 8,18 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 21,15 | - | + | - |  |
| 2 | с.Большой Кульбаш | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,60 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,70 | - | + | - |  |
| 3 | д.Чирючи | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,50 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
|  |  |  | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,75 | - | + | - |  |
| 4 | д.Сентяк | Улично-дорожная сеть | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,71 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 5 | д.Малые Кургузи | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,85 | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |

## Установление границ населенных пунктов Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

Для населенных пунктов с.Большие Кургузи, с.Большой Кульбаш, д.Малые Кургузи, д.Сентяк, д.Чирючи в проекте генерального плана, в качестве существующих границ были приняты границы, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Генеральным планом Большекургузинского сельского поселения изменение границ населенных пунктов не предусмотрено.

Таблица 4.11.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | с.Большие Кургузи | с.Большой Кульбаш | д.Малые Кургузи | д.Сентяк | д.Чирючи | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 606,7607 | 75,6227 | 26,9885 | 15,2297 | 572,9510 | 1297,5526 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 606,7607 | 75,6227 | 26,9885 | 15,2297 | 572,9510 | 1297,5526 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 606,7607 | 75,6227 | 26,9885 | 15,2297 | 572,9510 | 1297,5526 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | - | - | - | - | - | - |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается. Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2021 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Большекургузинского сельского поселения

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаро-тушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | 463 74,08 | 162 29,16 | 103,24 | 123,89 | 10,32 | 32,41 | 108 | 274,62 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 236 37,76 | - | 37,76 | 45,31 | 3,78 | 16,52 | 54 | 119,61 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 36 5,76 | - | 5,76 | 6,91 | 0,58 | 2,52 | 0 | 10,01 |
| 4 | д.Сентяк | 21 3,36 | - | 3,36 | 4,03 | 0,34 | 1,47 | 0 | 5,84 |
| 5 | д.Чирючи | 180 28,8 | - | 28,8 | 34,56 | 2,88 | 12,6 | 54 | 104,04 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | 6971 1115,36 | 162 29,16 | 1144,5 | 1373,42 | 114,45 | 487,97 | 108 | 2083,85 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 230 36,80 | - | 36,80 | 44,16 | 3,68 | 16,1 | 54 | 117,94 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 35 5,60 | - | 5,60 | 6,72 | 0,56 | 2,45 | 0 | 9,73 |
| 4 | д.Сентяк | 20 3,20 | - | 3,20 | 3,84 | 0,32 | 1,4 | 0 | 5,56 |
| 5 | д.Чирючи | 7674 1227,84 | - | 1227,84 | 1473,41 | 122,78 | 537,18 | 108 | 2241,37 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | 11376 1820,16 | 162 29,16 | 1849,3 | 2219,18 | 184,93 | 796,32 | 216 | 3416,44 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 225 36,00 | - | 36,00 | 43,20 | 3,60 | 15,75 | 54 | 116,55 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 33 5,28 | - | 5,28 | 6,34 | 0,53 | 2,31 | 0 | 9,17 |
| 4 | д.Сентяк | 18 2,88 | - | 2,88 | 3,46 | 0,29 | 1,26 | 0 | 5,00 |
| 5 | д.Чирючи | 12574 2011,84 | - | 2011,84 | 2414,21 | 201,18 | 880,18 | 216 | 3711,57 |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Таблица 4.12.3

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав

Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Большекургузинское СП | - Узлы учета водопотребления | - Организационное | шт. | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | - с.Большие Кургузи, д.Чирючи | - Сети водоснабжения | - Новое строительство | км | - | + | - | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 3 | - с.Большие Кургузи | Водонапорная башня | Новое строительство | шт. | 4 | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 4 | - д.Чирючи | Водонапорная башня | Новое строительство | шт. | 5 | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 5 | - с.Большие Кургузи | - Артезианская скважина | Новое строительство | шт. | 4 | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 6 | - д.Чирючи | - Артезианская скважина | Новое строительство | шт. | 5 | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |

В целях улучшения благоустройства жилых зданий и санитарно-гигиенических условий жизни населения генеральным планом на первую очередь (до 2032 г.) и на расчетный срок (до 2047г.) также предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение поисково-оценочных работ, направленных на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для строительства артезианских скважин для обеспечения с.Большие Кургузи, д.Чирючи централизованной системой водоснабжения в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоснабжения должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Местоположение и мощность новых объектов водоснабжения, протяженность водопроводных сетей уточняются на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Удельные нормы водоотведения на территории Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.5.

Мероприятия по развитию системы водоотведения поселения представлены в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.5

Расчетное водоотведение населением Большекургузинского сельского поселения

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | 463 74,08 | 162 29,16 | 103,24 | 123,89 | 5,16 |  | 129,05 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 236 37,76 | - | 37,76 | 45,31 | 1,89 |  | 47,20 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 36 5,76 | - | 5,76 | 6,91 | 0,29 |  | 7,20 |
| 4 | д.Сентяк | 21 3,36 | - | 3,36 | 4,03 | 0,17 |  | 4,20 |
| 5 | д.Чирючи | 180 28,8 | - | 28,8 | 34,56 | 1,44 |  | 36,00 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | 6971 1115,36 | 162 29,16 | 1144,5 | 1373,42 | 57,23 | 1430,65 |  |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 230 36,80 | - | 36,80 | 44,16 | 1,84 | 46,00 |  |
| 3 | д.Малые Кургузи | 35 5,60 | - | 5,60 | 6,72 | 0,28 | 7,00 |  |
| 4 | д.Сентяк | 20 3,20 | - | 3,20 | 3,84 | 0,16 | 4,00 |  |
| 5 | д.Чирючи | 7674 1227,84 | - | 1227,84 | 1473,41 | 61,39 | 1534,80 |  |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Кургузи | 11376 1820,16 | 162 29,16 | 1849,3 | 2219,18 | 92,47 | 2311,65 |  |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 225 36,00 | - | 36,00 | 43,20 | 1,80 | 45,00 |  |
| 3 | д.Малые Кургузи | 33 5,28 | - | 5,28 | 6,34 | 0,26 | 6,60 |  |
| 4 | д.Сентяк | 18 2,88 | - | 2,88 | 3,46 | 0,14 | 3,60 |  |
| 5 | д.Чирючи | 12574 2011,84 | - | 2011,84 | 2414,21 | 100,59 | 2514,80 |  |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.4 по нормам водопотребления на 1 человека.

Таблица 4.12.6

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения населенных пунктов, входящих в состав

Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | с.Большие Кургузи, д.Чирючи | - Автономная система канализации | - Новое строительство | - шт | - - | - + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |

Проектное предложение

В целях улучшения благоустройства жилых зданий и санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2032 г.) и на расчетный срок (до 2047 г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922 (с изменениями и дополнениями):

- твердые коммунальные отходы – 0,270 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.7.

Таблица 4.12.7

Объем твердых коммунальных отходов на территории Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекургузинское СП | 261,32 | 82,35 | 343,67 | 17,18 | 360,86 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекургузинское СП | 4456,59 | 1303,97 | 5760,56 | 288,03 | 6048,59 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекургузинское СП | 7644,70 | 2236,78 | 9881,49 | 494,07 | 10375,56 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Большие Кургузи | 107 | 183 |
| с.Большой Кульбаш | 3 | 3 |
| д.Малые Кургузи | 1 | 1 |
| д.Сентяк | 1 | 1 |
| д.Чирючи | 115 | 199 |
| Всего: | 227 | 387 |

Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а также, в целях улучшения санитарно- гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- вывоз коммунальных отходов на полигон ТКО г. Зеленодольска;

-организация планово-регулярной санитарной очистки территории сельского поселения;

- организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

- организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

- организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

- организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

- удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

- обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Собранный снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения.

Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в с.Каменный Брод (табл. 4.12.9).

Таблица 4.12.9

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большие Кургузи | БМК для детского сада | + | - |
| 2 | с.Большие Кургузи | БМК для детского сада | + | - |
| 3 | с.Большие Кургузи | БМК для детского сада | - | + |
| 4 | д.Чирючи | БМК для детского сада | + | - |
| 5 | д.Чирючи | БМК для детского сада | + | - |
| 6 | д.Чирючи | БМК для детского сада | + | - |
| 7 | д.Чирючи | БМК для детского сада | - | + |
| 8 | с.Большие Кургузи | БМК для общеобразовательной школы | + | - |
| 9 | д.Чирючи | БМК для общеобразовательной школы | + | - |
| 10 | с.Большие Кургузи | БМК для врачебной амбулатории | + | - |
| 11 | д.Чирючи | БМК для врачебной амбулатории | + | - |
| 12 | с.Большие Кургузи (центральная часть) | БМК для спортивного комплекса со спортивными залами | + | - |
| 13 | д.Чирючи (северная часть) | БМК для спортивного комплекса со спортивными залами | + | - |
| 14 | с.Большие Кургузи (юго-западная часть) | БМК для общественного центра | + | - |
| 15 | с.Большие Кургузи (центральная часть) | БМК для общественного центра | + | - |
| 16 | с.Большие Кургузи (восточная часть) | БМК для общественного центра | + | - |
| 17 | д.Чирючи (северная часть) | БМК для общественного центра | + | - |
| 18 | д.Чирючи (южная часть) | БМК для общественного центра | + | - |

Таким образом, на территории Большекургузинского сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство 18-ти блочно-модульных котельных (БМК).

Мероприятия по теплоснабжению промышленных предприятий необходимо решить на стадии проектной документации предприятия.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных индивидуальных бытовых газовых котлов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax - коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2032 г.) и на расчетный срок (2047 г.) представлены в таблице 4.12.10.

Таблица 4.12.10

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

Большекургузинского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I-я очередь (2032 год) | Расчетный срок (2047 год) |
| 1 | с.Большие Кургузи | 137,50 | 1569,26 | 2538,36 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 51,92 | 50,6 | 49,50 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 7,92 | 7,70 | 7,26 |
| 4 | д.Сентяк | 4,62 | 4,40 | 3,96 |
| 5 | д.Чирючи | 39,60 | 1688,28 | 2766,28 |
| Всего; |  | 241,56 | 3320,24 | 5365,36 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии с проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в населенных пунктах Большекургузинского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

- строительство новых ГРП в с.Большие Кургузи и д.Чирючи;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя в с.Большие Кургузи и д.Чирючи.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Большекургузинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2032 г.;

- расчетный срок – 2047 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.09.2023 г. №1063).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.11

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Большекургузинского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | с.Большие Кургузи | 593,75 | 6776,35 | 10961,10 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 224,20 | 218,50 | 213,75 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 34,20 | 33,25 | 31,35 |
| 4 | д.Сентяк | 19,95 | 19,00 | 17,10 |
| 5 | д.Чирючи | 171,00 | 7290,30 | 11945,30 |
| Всего по поселению: |  | 1043,10 | 14337,40 | 23168,60 |

Таблица 4.12.12

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Большекургузинского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | с.Большие Кургузи | 279,51 | 3945,48 | 6389,46 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 4 | д.Сентяк | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| 5 | д.Чирючи | 55,57 | 4692,47 | 7783,73 |
| Всего по поселению: |  | 442,96 | 8745,83 | 13692,64 |

Таблица 4.12.13

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Большекургузинского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | с.Большие Кургузи | 297,35 | 4197,32 | 6797,30 |
| 2 | с.Большой Кульбаш | 88,68 | 88,68 | 88,68 |
| 3 | д.Малые Кургузи | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 4 | д.Сентяк | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| 5 | д.Чирючи | 59,12 | 4991,99 | 8280,57 |
| Всего по поселению: |  | 471,24 | 9304,08 | 14566,64 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также прирост электропотребления на расчетный срок, с учетом увеличения населения приведены в таблице 4.12.14.

Таблица 4.12.14

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Большекургузинского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047 г. | Прирост на 2047г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 1043,10 | 14337,40 | 23168,60 | 22125,50 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 442,96 | 8745,83 | 13692,64 | 13249,67 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 471,24 | 9304,08 | 14566,64 | 14095,40 |

Опираясь на расчет, мы имеем значительное увеличение годового электропотребления Большекургузинского сельского поселения. Электроснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки планируется от существующих комплексных трансформаторных подстанций в с.Каменный Брод.

Так как на территории Большекургузинского сельского поселения застраиваются новые территории, проектом предлагаются мероприятия, представленные в таблице 4.12.15.

Таблица 4.12.15

Перечень мероприятий по электроснабжению населенных пунктов, входящих в состав

Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | ВЛ 6/0,4 кВ | Реконструкция | км | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 2 | Территория сельского поселения | ТП 6/0,4 кВ | Реконструкция | - | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 3 | с.Большие Кургузи, д.Чирючи | ВЛ 6/0,4 кВ | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |
| 4 | с.Большие Кургузи, д.Чирючи | ТП 6/0,4 кВ | Новое строительство | - | - | + | + | Генеральный план Большекургузинского СП |

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 6 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом предлагается:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок (2047 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Большекургузинское сельское поселение, в том числе: |  | 5052,8113 | 100 | 5052,8113 | 100 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 1297,5526 | 25,7 | 1297,5526 | 25,7 |
| 1.1 | с.Большие Кургузи | 606,7607 | 12,0 | 606,7607 | 12,0 |
| 1.2 | с.Большой Кульбаш | 75,6227 | 1,5 | 75,6227 | 1,5 |
| 1.3 | д.Малые Кургузи | 26,9885 | 0,5 | 26,9885 | 0,5 |
| 1.4 | д.Сентяк | 15,2297 | 0,3 | 15,2297 | 0,3 |
| 1.5 | д.Чирючи | 572,951 | 11,3 | 572,951 | 11,3 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 29,4332 | 0,6 | 41,5152 | 0,8 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 28,2542 | 0,6 | 40,3362 | 0,8 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 1,1790 | 0,02 | 1,1790 | 0,02 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3402,8016 | 67,3 | 3390,7196 | 67,1 |
| 3.1 | - зона сельскохозяйственных угодий | 3362,9409 | 66,6 | 3364,5466 | 66,6 |
| 3.2 | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 39,8607 | 0,8 | 26,1730 | 0,5 |
| 4 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 40,2996 | 0,8 | 40,2996 | 0,8 |
| 5 | Зона лесов | 232,6504 | 4,6 | 232,6504 | 4,6 |
| 6 | Зона кладбищ | 17,5770 | 0,3 | 17,577 | 0,3 |
| 7 | Зона складирования и захоронения отходов | 0,1658 | 0,003 | 0,1658 | 0,003 |
| 8 | Зона акваторий | 32,1541 | 0,6 | 32,1541 | 0,6 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения | 0,1770 | 0,004 | 0,177 | 0,004 |

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2032 г.) | Расчетный срок (2047 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 1098 | 15092 | 24388 |
|  | с.Большие Кургузи | чел. | 625 | 7133 | 11538 |
|  | с.Большой Кульбаш | чел. | 236 | 230 | 225 |
|  | д.Малые Кургузи | чел. | 36 | 35 | 33 |
|  | д.Сентяк | чел. | 21 | 20 | 18 |
|  | д.Чирючи | чел. | 180 | 7674 | 12574 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд– всего, в том числе: | тыс.кв.м | 27,100 | 535,060 | 837,700 |
|  | с.Большие Кургузи | тыс.кв.м | 17,100 | 241,380 | 390,900 |
|  | с.Большой Кульбаш | тыс.кв.м | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
|  | д.Малые Кургузи | тыс.кв.м | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  | д.Сентяк | тыс.кв.м | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | д.Чирючи | тыс.кв.м | 3,400 | 287,080 | 476,200 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 507,960 | 338,640 |
|  | с.Большие Кургузи | тыс.кв.м | - | 224,280 | 149,520 |
|  | с.Большой Кульбаш | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Малые Кургузи | тыс.кв.м |  | - | - |
|  | д.Сентяк | тыс.кв.м |  | - | - |
|  | д.Чирючи | тыс.кв.м |  | 283,680 | 189,120 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 35 | 735 | 1015 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 35 | 735 |
|  | - новое строительство |  | - | 700 | 280 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 320 | 1320 | 1320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 320 | 1320 |
|  | - новое строительство |  | - | 1000 | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | - | 329 | 329 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 329 |
|  | - новое строительство |  | - | 329 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 27 | 480 | 480 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 27 | 480 |
|  | - новое строительство |  | - | 453 | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 400 | 1585 | 1585 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 400 | 1585 |
|  | - новое строительство |  | - | 1185 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 12,0 | 146,3 | 146,3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 12,0 | 146,3 |
|  | - новое строительство |  | - | 134,3 | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | объект | 1 | 24 | 24 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 24 |
|  | - новое строительство |  | - | 23 | - |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | объект | 2 | 24 | 24 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2 | 24 |
|  | - новое строительство |  | - | 22 | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 270 | 7316 | 7316 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 270 | 7316 |
|  | - новое строительство |  | - | 7046 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 171 | 171 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 171 |
|  | - новое строительство |  | - | 171 | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад .мест | - | 976 | 976 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 976 |
|  | - новое строительство |  | - | 976 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 4 | 4 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 4 |
|  | - новое строительство |  | - | 3 | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | опер. касса | - | 12 | 12 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 12 |
|  | - новое строительство |  | - | 12 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | объект | 1 | 9 | 9 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 9 |
|  | - новое строительство |  | - | 8 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 18,1934 | 18,1934 | 18,1934 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 22,522 | 26,814 | 29,426 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 11,900 | 11,900 | 14,512 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 10,622 | 14,914 | 14,914 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 514,12 | 4458,45 | 7258,73 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 223,65 | 3022,45 | 4881,65 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 360,86 | 6048,59 | 10375,56 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 227 | 387 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 1 | 17 | 19 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 241,56 | 3320,24 | 5365,36 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 1043,1 | 14337,4 | 23168,6 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 442,96 | 8745,83 | 13692,64 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 471,24 | 9304,08 | 14566,64 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 03.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 04.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (в редакции Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.06.2022г. №473/пр).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2024 г. №9).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр) – отменен в части.

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 920/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров от 29.08.2013 № 1625-р) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

- Постановление об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан утв. Кабинетом Министром Республики Татарстан от 07.10.2022 №1083.

Документы территориального планирования

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 22.12.2023г. №1670).

- Схема территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), (в редакции Решения Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан об утверждении внесения изменений в СТП от 14.12.2020 г. №30).

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (с изменениями и дополнениями).

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.