Государственное БЮджетное учреждение 
«Институт пространственного планирования 
Республики татарстан»

Заказчик: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Договор: Государственное задание на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.12.2024 № 42/р

Инв. № №2/ГЗ-2025-16.2

Проект планировки территории биологических очистных сооружений

в пгт Васильево Зеленодольского муниципального района

Республики Татарстан

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

ТОМ 2

Директор ГБУ «Институт

пространственного планирования РТ»               _________________ О.Д. Григорьев

Первый заместитель директора

ГБУ «Институт пространственного

планирования РТ»                                                __________________ М.С. Викулин

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Подпись | ФИО |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная организация территории |  |
|  | Э.В. ГАВРИКОВ |
|  | Е.В. НИКИТИНА |
|  | Д.Т. МУХАМЕТШИН |
| Охрана окружающей среды |  |
|  | И.Р.ГОРШЕНИНА |
|  | Л.А.ГАРАЕВА |
| Инженерное обеспечение территории |  |
|  | С.П. ЗИНОВЬЕВА |
|  | А.Р.САЙФУТДИНОВА |
|  | Г.Ф. ХАБИБУЛЛИНА |
| Транспортная инфраструктура |  |
|  | А.Р.ЮСИПОВА |
| Инженерная подготовка территории |  |
|  | А.З. ВАЛИДОВА |
|  | И.В. ХАЙРУЛЛИНА |
| Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | В.Е. КУЗНЕЦОВ |
|  | П.Э. БРОННИКОВ |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| № раздела | обозначение | наименование | инвентарный номер | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |
|  |  | том 1 | 2/ГЗ-2025-16.2-1 |  |
|  | ПЗ | Пояснительная записка |  |  |
|  | ГМ | Графические материалы |  |  |
| II. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  |  | том 2 | 2/ГЗ-2025-16.2-2 |  |
|  | ПЗ | Пояснительная записка |  |  |
|  | ГМ | Графические материалы |  |  |

| Содержание тома 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение | Наименование | Инв. Номер | Коли- чество страниц/листов | Приме-чание |
| 1 | ПЗ | Пояснительная записка | 2/ГЗ-2025-16.2-2 | 116 |  |
|  | ГМ | Графические материалы: | 2/ГЗ-2025-16.2-2 | 7 |  |
| 2 | Лист 1 | Схема расположения территории проектирования в структуре муниципального образования пгт Васильево Зеленодольского муниципального района РТ М 1:10000 |  | 1 |  |
| 3 | Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000 Схема зон с особыми условиями использования территории и иных ограничений использования территории (существующее положение) М 1:2000 |  | 1 |  |
| 4 | Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов, вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000 Поперечные профили улично-дорожной сети и территории общего пользования с раскладкой инженерных сетей М 1:500 |  | 1 |  |
| 5 | Лист 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и иных ограничений использования территории (проектное положение) М 1:2000 |  | 1 |  |
| 6 | Лист 5 | Сводный план инженерных сетей М 1:2000 |  | 1 |  |
| 7 | Лист 6 | Схема подключения к инженерным сетям М 1:2500 |  | 1 |  |
| 8 | Лист 7 | Схема мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:2000 |  | 1 |  |

Содержание

1.	Общие положения	10

2.	Общая характеристика территории проектирования	11

3.	Сведения о природных характеристиках территории проектирования	12

3.1.	Физико-географическая характеристика	12

3.2.	Климатическая характеристика	15

3.3.	Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	17

4.	Состояние окружающей среды	21

4.1.	Состояние атмосферного воздуха	21

4.2.	Состояние водных ресурсов	22

4.3.	Отходы производства и потребления, биологические отходы	24

4.4.	Физические факторы воздействия	24

4.5.	Состояние зеленых насаждений	24

5.	Санитарно-эпидемиологические, экологические, инженерные и транспортные ограничения использования территории	26

5.1.	Санитарно-защитные зоны	26

5.2.	Охранные зоны железных дорог	30

5.3.	Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	31

5.4.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы	33

5.5.	Охранные зоны линий и объектов электроэнергетики	35

5.6.	Охранные зоны линий и сооружений связи	36

5.7.	Охранные зоны тепловых сетей	37

5.8.	Охранные зоны распределительных газопроводов	38

6.	Объекты культурного наследия	40

7.	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	41

8.	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	42

8.1.	Объекты транспортной инфраструктуры	42

8.1.1.	Организация улично-дорожной сети и транспортное обслуживание	42

8.1.2.	Формирование пешеходных связей	43

8.1.3.	Общественный транспорт	43

8.2.	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения требованиям градостроительных регламентов	43

9.	Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории	45

9.1. Вертикальная планировка территории	45

9.2. Инженерная подготовка и инженерная защита территории	45

10.	Инженерное обеспечение территории	47

10.1.	Водоснабжение	47

10.1.1.	Вводная часть	47

10.1.2.	Существующее положение	48

10.1.3.	Проектное предложение	48

10.2.	Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)	48

10.2.1.	Вводная часть	48

10.2.2.	Существующее положение	49

10.2.3.	Проектное предложение	49

10.3.	Водоотведение (дождевая канализация)	50

10.3.1.	Вводная часть	50

10.3.2.	Существующее положение	50

10.3.3.	Проектное предложение	50

10.4.	Санитарная очистка территории	51

10.4.1.	Вводная часть	51

10.4.2.	Существующее положение	51

10.4.3.	Проектное предложение	51

10.5.	Теплоснабжение	52

10.5.1.	Вводная часть	52

10.5.2.	Существующее положение	53

10.5.3.	Проектное предложение	53

10.6.	Газоснабжение	53

10.6.1.	Вводная часть	53

10.6.2.	Существующее положение	53

10.6.3.	Проектное предложение	53

10.7.	Электроснабжение	54

10.7.1.	Вводная часть	54

10.7.2.	Существующее положение	54

10.7.3.	Проектное предложение	55

10.8.	Объекты связи	55

10.8.1.	Вводная часть	55

10.8.2.	Существующее положение	55

10.8.3.	Проектное предложение	55

11.	Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды в период строительства и эксплуатации	57

12.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	59

12.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха;	59

12.2 Мероприятия по охране водных ресурсов;	60

12.3 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия;	60

12.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;	60

12.5 Мероприятия по организации природно-экологического каркаса;	61

12.6 Мероприятия по охране животного мира.	61

13.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63

13.1. Перечень мероприятий гражданской обороны	63

13.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	65

13.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	66

13.4. Оповещение о чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера	69

13.5. Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	69

13.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	70

14.	Обоснование очередности планируемого развития территории	72

15.	Перечень видов разрешенного использования в отношении устанавливаемых зон размещения объектов капитального строительства	73

16.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	74

17.	Список нормативных правовых актов. Фондовые материалы.	76

18.	Приложения	80

- Общие положения

Проект планировки территории биологических очистных сооружений (далее – БОС) в пгт Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее также – проект планировки территории), разработан на основании:

- Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22.05.2025 №648/о «О подготовке проекта планировки территории биологических очистных сооружений в пгт Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» с приложением задания на разработку проекта планировки территории биологических очистных сооружений в пгт Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

- топографической съемки масштаба 1:500;

- сведений о земельных участках и зонах с особыми условиями использования территории, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

В проекте планировки территории были использованы следующие материалы:

- Генеральный план муниципального образования «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Советом поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района от 16.05.2023 №169 (далее – Генеральный план);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Советом поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района от 26.12.2023 №218 (далее – ПЗЗ);

- Схема территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная решением Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 29.06.2009 № 454 (в редакции решения Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 14.12.2020 №30);

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 №1071 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2024 № 9) (далее – РНГП РТ);

- иные нормативные правовые документы.

- Общая характеристика территории проектирования

Территория проекта планировки расположена в поселке городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Общая площадь территории в границах проекта планировки территории составляет 12,3 гектар.

По сведениям ЕГРН в границы территории проектирования входят земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:010121:122, 16:20:010121:1886, 16:20:010121:1885, 16:20:010121:71, 16:20:010121:1884.

В настоящее время в границах земельных участков с кадастровыми номерами 16:20:010121:1886, 16:20:010121:1885, 16:20:010121:71, 16:20:010121:1884 находятся существующие биологические очистные сооружения с общей производительностью 32,0 тыс.куб.м/сут.

В границах земельного участка с кадастровым номером 16:20:010121:122 находятся открытые склады, увлажненные минерально- строительные материалы, также частично расположен поверхностный водный объект - Куйбышевское водохранилище. По земельному участку с кадастровым номером 16:20:010121:122 проходят железнодорожные пути для транспортировки строительных материалов.

В границах проекта планировки территории проложены:

сети водоснабжения (водопровод диаметром 110, 160 мм) для собственных нужд очистных сооружений биологической очистки; сети водоотведения как для технологических, так и для собственных нужд;

сети теплоснабжения для отопления зданий, расположенных на территории БОС; газопровод для газоснабжения автономной блочно-модульной котельной очистных сооружений канализации; кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 6 кВ для обслуживания существующих объектов, сети связи с целью обслуживания существующих объектов.

Организована система сбора и отвода поверхностных сточных вод с точкой подключения к существующим очистным сооружениям биологической канализации.

Электроснабжение существующих объектов в границах проекта планировки территории осуществляется от подстанции ПС 110/6 кВ Васильево.

На территории проекта планировки расположены комплектные трансформаторные подстанции (далее - КТП) КТП – 4895 и КТП - 4755, находящиеся на обслуживании филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети.

Согласно Генеральному плану, территория проектирования расположена в границах функциональных зон «Зона инженерной инфраструктуры» и «Коммунально-складская зона».

В соответствии с ПЗЗ рассматриваемая территория расположена в границах «Зоны инженерной инфраструктуры (И)» и «Зоны коммунально-складских объектов (КС)».

- Сведения о природных характеристиках территории проектирования

Сведения приведены согласно материалам:

- Генерального плана муниципального образования «пгт Васильево» Зеленодольскорго муниципального района, утвержденного Советом поселка городского типа Васильево Зеленодольскорго муниципального района от 16.05.2023 № 169;

- Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения жилого района «Салават Купере». Сети хозяйственно-бытовой канализации. 6 этап: Биологические очистные сооружения (БОС) пгт Васильево с доведением производительности до 32 тыс.куб.метров в сутки. Вторая очередь», выполненных ООО «НефтьСтройПроект» в 2021 году (100_19-ПИР-ИЭИ));

- Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство Инженерных сетей и сооружений на территории очистных сооружений пгт Васильево Зеленодольского муниципального района», выполненных ООО «ВТС проект» в 2021 году (168/2021- ИЭИ).

  - Физико-географическая характеристика

Рельеф и геоморфология. В геоморфологическом отношении территория проекта планировки, расположена в Западном Предкамском геоморфологическом районе, рельеф которого представляет собой аккумулятивную поверхность долины реки Волга. Рельеф рассматриваемой территории техногенный, местами представлен навалами грунта. Поверхность территории относительно ровная, с абсолютными отметками 54-58 м, с общим уклоном на юг.

Сейсмичность. Территория проекта планировки расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы, в Казанско-Кировском прогибе. Согласно карте В (значение сейсмической интенсивности с различной вероятностью их превышения в течение 50 лет составляет 5%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов, согласно карте С (1%) – в 7 баллов по шкале MSK-64.

Геологическое строение. Согласно региональному гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

В геологическом строении рассматриваемой территории, зона преимущественного распространения пресных подземных вод, охватывает верхнюю часть разреза осадочного чехла, включая нижнепермские (приуральские) и среднепермские (биармийские) отложения казанского яруса и четвертичные образования.

Палеозой

Пермская система

Нижний (приуральский) отдел

Сакмарский ярус (P1s)

Сакмарские образования на рассматриваемой территории распространены практически повсеместно. За исключением отдельных участков тальвега палеодолины Волги. Сакмарские образования мощностью 40-50 м представлены преимущественно ангидритами, доломитами, в верхней части гипсами, часто разрушенными до брекчий. Кровля отложений сакмарского яруса вскрывается на абсолютных отметках – 40 м.

Средний (биармийский) отдел (P2)

Казанский ярус (P2kz)

Казанский ярус представлен отложениями нижнего и верхнего подъярусов, на рассматриваемой территории отложения верхнего подъяруса полностью размыты. Нижнеказанские отложения широко распространены на рассматриваемой территории, залегают с размывом на закарстованной поверхности отложений сакмарского яруса и представлены терригенно-карбонатными породами.

Нижнеказанский подъярус представлен отложениями морских и лагунно-морских фаций: песчаниками, алевролитами, глинами, мергелями, известняками, доломитами с прослоями и линзами гипса. Карбонатные породы (известняки, доломиты, мергели) составляют 60 % мощности разреза подъяруса.

По характеру изменения литолого-фациального состава в разрезе подъяруса (снизу-вверх) выделяют четыре толщи, соответствующие ритмам осадконакопления: бугульминскую, байтуганскую, камышлинскую и барбашинскую. Каждая толща начинается глинами, алевролитами, песчаниками и завершается известняками, доломитами, мергелями.

Кайнозой

Четвертичная система (Q)

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение. По происхождению четвертичные отложения представлены аллювиальными образованиями, слагающими вторую (первую?) надпойменную террасу р. Волга. Четвертичный аллювий на данной территории залегает непосредственно на терригенно-карбонатныъ отложениях казанского яруса. Он представлен песками с гравием и галькой русловых фаций и суглинками пойменных фаций, закономерно сменяющих друг друга в разрезе. Мощность аллювия на рассматриваемой территории 10-18 м.

Гидрогеологические условия. В верхней части геологического разреза, где получили преимущественное распространение пресные подземные воды, выделены следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N-Q);

- водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1);

- водоносная сакмарская карбонатно-сульфатная серия (P1s).

Выделенные гидрогеологические подразделения развиты в зоне активного водообмена. Движение подземных вод в этой зоне находится под дренирующим влиянием Куйбышевского водохранилища. Единый подземный поток направлен к р. Волга.

Водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N-Q) залегает первым от поверхности и объединяет аллювиальные отложения второй надпойменной террасы, отложения озер и болот, а также плиоценовые отложения палеоВолги, которые залегают за пределами рассматриваемой территории. Водовмещающими породами комплекса являются разнозернистые пески, суглинки с включениями гравия и гальки, с прослоями и линзами глин. В разрезах аллювиальных отложений, слагающих террасу р. Волга, отмечается закономерная смена фаций: песчано-гравийные и песчаные отложения русловой фации, залегающие в основании террас, вверх по разрезу сменяются преимущественно песчано-суглинистыми отложениями пойменной фации.

Залегая на эрозионной поверхности пермских отложений комплекс характеризуется весьма изменчивой мощностью – от 10 м над выступами палеозойских пород до 125-150 м в тальвегах эрозионных врезов. Неравномерная водообильность комплекса связана в основном с высокой степенью изменчивости мощности водовмещающих пород.

Подземные воды этого комплекса относятся к типу грунтовых, так как области питания и распространения совпадают, как правило, безнапорные, но при наличии в кровле слабопроницаемых пород обладают небольшим местным напором.

Питание комплекса осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков на всей площади его распространения, а в прибрежной полосе – за счет восходящей разгрузки подземных вод из нижнепермских отложений, а также за счет подтока вод из Куйбышевского водохранилища.

Основной поток грунтовых вод в пределах рассматриваемой территории направлен на юг в сторону Куйбышевского водохранилища.

Согласно данным анализа химического состава, грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с минерализацией 576-609 мг/ куб. дм.

Водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1) залегает вторым от поверхности на рассматриваемой территории. Водовмещающие породы верхней части водоносного комплекса представлены трещиноватыми песчаниками, закарстованными мергелями, известняками, реже доломитами, часто разрушенными до сотояния щебня и доломитовой муки. В нижней част залегают слабопроницаемые породы: глины, аргиллитоподобные, плотные, иногда замещающиеся на алевролиты, песчаники глинистые, мергели слабоизвестковистые, как правило, серого, темно-серого цвета с многочисленными остатками лингул. Мощность пачки достигает 20 м. Комплекс характеризуется высокой водообильностью, удельные дебиты скважин 3,0-6,0 л/с, водопроводимость изменяется от 100до 900 кв. м/сутки.

Питание комплекса происходит в основном за счет перетекания из вышележащих водоносных горизонтов, а кроме того, за счет перетекания из нижнеперских водоносных подразделений в местах их разгрузки по долинам рек. Вследствие этого, минерализация подземных вод нижнеказанского водоносного комплекса на большей части территории составляет 0,5 -1 г/л, а на приречных участках достигает значений 2,3-2,5 г/л. в связи с этим в направлении от водоразделов к рекам происходит и изменение типа вод от гидрокарбонатных кальциево-магниевых до сульфатных кальциевых, реже до хлоридно-сульфатных с минерализацией до 4,7 г/л.

Водоносная сакмарская карбонатно-сульфатная серия (P1s) приурочена к сульфатно-карбонатным породам сакмарского яруса нижней перми, распространена повсеместно, исключая отдельные глубокие эрозионные врезы палеодолины р. Волга.

Водовмещающими породами служат сильно закарстованные, участками разрушенные до щебня и доломитовой муки, доломиты, гипсы, ангидриты.

Питание серии осуществляется за пределами рассматриваемой территории, по-видимому, на участках максимального гипсометрического залегания кровли сакмарских отложений (выше абсолютной отметки 60 м) за счет инфильтрации по трещиноватым породам из вышележащей водоносной нижнеказанской свиты. Разгрузка вод происходит на участках относительного погружения водовмещающих сакмарских отложений как в перекрывающие их водопроницаемые (трещиноватые и закарстованные) нижнеказанские отложения, так и в аллювиальные глинисто-песчаные образования неоген-четвертичного водоносного комплекса в переуглубленных участках палеодолины.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, либо сульфатные магниево-кальциевые, натриево-кальциевые, кальциевые, от весьма слабосолоноватых до слабосолоноватых (1,1-3,0 г/л).

Поверхностные воды. Территория проекта планировки частично включает Куйбышевское водохранилище. Сведения о береговой линии Куйбышевского водохранилища в границах территории проекта планировки внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с реестровым номером 16:00-5.47.

Куйбышевское водохранилище образовано 31.10.1955 г. в результате перекрытия р. Волги плотиной Волжской гидроэлектростанции у г. Тольятти. Наполнение водохранилища происходило до мая 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня – 53,0 м, а площадь водного зеркала – 6150 кв. км. Водохранилище является водоемом долинного типа. Большая площадь его ложа приходится на пойму и затапливаемые террасы волжской и камской долин. Водохранилище осуществляет неполное годичное (сезонное), недельное и суточное регулирование стока Волги. Полный объем водохранилища при нормальном подпорном уровне составляет 58,0 куб. км, полезный объем – 34,8 куб. км.

  - Климатическая характеристика

Территория проекта планировки расположена в климатическом подрайоне IIВ, характеризующемся умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С) представлена в таблице (по данным наблюдений АМСГ Казань-Сокол). Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет 5,0˚С.

Таблица 3.2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,3 | -9,7 | -3,2 | 5,9 | 13,3 | 17,9 | 20,7 | 18,3 | 11,5 | 4,9 | -1,6 | -7,9 | 5,0 |

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна 20,7˚С, средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 25,8˚С. Январь – наиболее холодный месяц со средней температурой -10,3˚С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -16,5˚С. Период с положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь (семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября по март (пять месяцев). Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. В течение года на территории преобладают ветры юго-западного направления. Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с) представлена в таблице 3.2.2 и на рисунке 3.2.1.

Таблица 3.2.2

| Месяц | Направления ветра, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| I | 6 | 8 | 4 | 9 | 30 | 19 | 16 | 8 | 14 |
| II | 8 | 9 | 6 | 11 | 30 | 16 | 13 | 7 | 17 |
| III | 9 | 7 | 5 | 8 | 24 | 21 | 17 | 9 | 17 |
| IV | 12 | 11 | 8 | 9 | 19 | 15 | 15 | 11 | 19 |
| V | 19 | 13 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 |
| VI | 17 | 11 | 6 | 6 | 12 | 13 | 18 | 17 | 20 |
| VII | 20 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 19 | 27 |
| VIII | 20 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 |
| IX | 16 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 19 | 17 | 25 |
| X | 12 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 |
| XI | 7 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 20 | 12 | 8 |
| XII | 6 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 14 | 8 | 13 |
| Год | 13 | 10 | 6 | 6 | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 |

Рисунок 3.2.1.

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 18 %. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) представлена в таблице.

Таблица 3.2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,3 |

Среднемесячный максимум скорости ветра приходится на ноябрь (3,8 м/с), минимум – на июль (2,5 м/с). Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 8 м/с. Повторяемость различных градаций скорости ветра за год (%) представлена в таблице.

Таблица 3.2.4

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,9 | 34,1 | 28,6 | 13,5 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм) приведено в таблице.

Таблица 3.2.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51,3 | 36,1 | 35,7 | 26,2 | 35,3 | 58,7 | 58,5 | 56,4 | 50,9 | 49,4 | 48,7 | 62,1 | 569,3 |

Среднегодовое количество осадков составляет 569,3 мм, максимальное количество осадков приходится на июнь – 58,7,0 мм, минимальное – на апрель – 26,2 мм. Число дней с осадками >1,0 мм приведено в таблице:

Таблица 3.2.6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 102 |

Число дней с туманами приведено в таблице:

Таблица 3.2.7

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

- повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) – 42 %;

- мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,34 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 21 %;

- продолжительность туманов – 57 часов.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты. Территория проекта планировки расположена в пределах Западно-Казанского ландшафтного района подтаежной подзоны бореальной ландшафтной зоны. Западно-Казанский ландшафтный район является низменным районом с приуральскими пихтово-еловыми неморальнотравяными и восточноевропейскими сосновыми лесами и относится к бореальной ландшафтной зоне, подтаежной ландшафтной подзоне.

Основные параметры Западно-Казанского ландшафтного района представлены в таблице.

Таблица 3.3.1

| Показатели | Западно-Казанский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Средняя абсолютная высота (м) | 100 |
| Сумма биологически активных температур (С) | 2150 |
| Гидротермический коэффициент | 1,8 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 37 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 9,1 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/кв.м) | 3842 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 603 |
| Густота оврагов (км/кв.км) | 0,068 |
| Залесенность (кв.км) | 61,6 |
| Средний уклон (мин) | 17 |
| Содержание гумуса | 2,0 |

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяется антропогенный ландшафт (промышленный тип), преобразованный хозяйственной деятельностью человека.

Почвенный покров. На рассматриваемой территории в результате хозяйственного освоения первоначальный почвенный покров территории значительно изменен, сформированы полностью нарушенные, с перемешанным профилем, погребенные под различными грунтами и запечатанные асфальтом почвы. Профиль их представлен чередующимися слоями грунта различной мощности и цвета, зависящими от характера антропогенных включений. Эти почвы принципиально отличаются физико-химическими и физическими свойствами от естественных ненарушенных почв.

Растительный мир. Рассматриваемая территория отнесена к Западно-Казанскому террасово-долинному району подтаежных Восточноевропейских сосновых и широколиственно-сосновых лесов Волжско-Вятского возвышенно-равнинного региона темнохвойно-широколиственных неморально травяных лесов с фрагментами южнотаежных елово-пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов. К настоящему времени растительный покров территории проекта планировки антропогенно изменен и представлен сорно-рудеральными сообществами.

На территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан отмечено 138 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан:

Отдел Покрытосеменные – 99 видов: частуха ланцетная, бутень ароматный, бодяк болотный, скерда болотная, солонечник русский, крестовник татарский, пупочник завитой, резуха Жерарда, букашник горный, линнея северная, гвоздика Крылова, звездчатка толстолистная, звездчатка пушисточашечная, звездчатка длиннолистная, осока Арнелля, осока плетевидная, осока колхидская, осока двусеменная, осока шаровидная, осока плевельная, осока заливная, осока влагалищная, меч-трава обыкновенная, болотница сосочковая, болотница пятицветковая, болотница одночешуйная, пушица узколистная, пушица стройная, пушица широколистная, пушица влагалищная, очеретник белый, камышукореняющийся, сивец луговой, росянка английская, росянка круглолистная, подбел многолистный, толокнянка обыкновенная, багульник болотный, клюква болотная, голубика, дрок германский, горошек кашубский, золототысячник обыкновенный, горечавка легочная, горечавочка горьковатая, смородина колосистая, касатик сибирский, пузырчатка средняя, пузырчатка малая, болотоцветник щитолистный, кувшинка белоснежная, двулепестник альпийский, калипсо клубневая, пыльцеголовник красный, пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезный, венерин башмачок настоящий, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясокрасный, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник Руссова, дремлик темно-красный, дремлик болотный, гудайера ползучая, кокушник длиннорогий, гаммбария болотная, тайник яйцевидный, мякотница однолистная, неотинея обожженная, гнездовка настоящая (обыкновенная), неоттианта клобучковая, любка двулистная, белозор болотный, овсик извилистый, цинна широколистная, лесовка лесная, манник тростниковидный, манник литовский, схизахна мозолистая, рдест остролистный, рдест альпийский, рдест злаковый, рдест туполистный, одноцветка крупноцветковая, грушанка зеленоцветковая, грушанка малая, лютик Гмелина, лютик длиннолистный, лютик многолистный, подмаренник трехнадрезный, подмаренник трехцветковый, ива лапландская, ива черниковидная, ива филиколистная, шейхцерия болотная, наперстянка крупноцветковая, ежеголовник плавающий, фиалка лысая, фиалка Селькирка.

Отдел Папоротниковидные – 8 видов: орлячок сибирский, щитовник схожий, многорядник Брауна, гроздовник полулунный, гроздовник многораздельный, ужовник обыкновенный, сальвиния плавающая, фегоптерис связывающий.

Отдел Хвощевидные – 1 вид: хвощ ветвистый.

Отдел Плауновидные – 5 видов: баранец обыкновенный, полушник озерный, двурядник уплощенный, плаун годичный, плаун булавовидный.

Отдел Мохообразные – 21 вид: антоцерос пашенный, риккардия пальчатая, лепидозия ползучия, буксбаумия безлистная, дикранум волнистый, дикранум зеленый, энтодон Шлейхера, фонтиналис противопожарный, меезия трехгранная, плагиомниум густопильчатый, плагиомниум Драммонда, некера перистая, ортотрихум голоустьевый, схистостега перистая, гаматокаулис глянцевитый, сфагнум бурый, сфагнум Йенсена, сфагнум папиллозный, сфагнум плосколистный, сплахнум бутылковидный, гаплокладиум мелколистный.

Отдел водоросли – 4 вида: эуаструм продолговатый, эуаструм бородавчатый, микрастериас округлый, нетриум пальцевидный.

Грибы, всего 52 вида: коеногониум желтый, лобария легочная, нефрома перевернутая, бриория Надворника, цетрария исландская, цетрелия цетрариевидная, цетрелия оливковая, уснея густобородая, уснея лапландская, эверния растопыренная, гетеродермия видная, рамалина Трауста, креспонея зеленоконусная, лопастник Келе, микростома вытянутая, саркосома шаровидная, трюфель белый, гриб-зонтик девичий, дождевик ежевидно-колючий, болетопсис бело-черный, ежовик пестрый, паутинник фиолетовый, энтолома блестящая, энтолома ложнопаразитическая, псевдогиднум студенистый, амилоцистис лапландский, аномопория бело-желтоватая, антродия хлопкообразная, грифола курчавая, родония распластанная, трутовик лакированный, рогатик пестиковый, креспонея зеленоконусная, гиропор каштановый, гиропор синеющий, дентипеллис ломкий, церипория поздняя, флебия центробежная, климакодон красивейший, юнгхуния ложнозилингова, плютей Фенцля, вольвариелла серо-голубоватая, дипломитопорус корочконосный, лептопорус мягкий, полипорус зонтичный, трутовик смолистый, млечник закопченный, спарассис курчавый, франтисекия менчулская, масленок болотный, молочай, строчевик круглоспоровый.

Животный мир. Фауна наземных позвоночных представлена синантропными видами. Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.

На территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан отмечено 112 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан:

Класс Млекопитающие – 12 видов: ночница прудовая, ночница водяная, ушан бурый, вечерница гигантская, нетопырь-карлик, нетопырь лесной, заяц-беляк, соня лесная, соня садовая, мышовка лесная, полевка красная, выдра обыкновенная.

Класс Птицы – 44 вида: гагара чернозобая, выпь большая, выпь малая, цапля большая белая, гусь серый, лебедь-шипун, скопа, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, орлан-белохвост, кречет, балобан, сапсан, кобчик, пустельга обыкновенная, журавль серый, пастушок, камышница, кулик-сорока, веретенник большой, чайка малая, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, филин, сова ушастая, сова болотная, сыч мохноногий, сыч домовый, сыч воробьиный, сова ястребиная, неясыть серая, неясыть длиннохвостая, козодой обыкновенный, сизоворонка, зимородок обыкновенный, удод, дятел зеленый, дятел седой, дятел трехпалый, сорокопут серый, лазоревка белая (князек).

Класс Рептилии – 3 вида: веретеница ломкая, медянка, гадюка обыкновенная. Класс Амфибии – 2 вида: жерлянка краснобрюхая, жаба серая.

Класс Рыбы – 2 вида: гольян озерный, вьюн.

Беспозвоночные – 49 видов: щитень весенний, жаброног обыкновенный, чашечка озерная, паук-серебрянка, тарантул русский, полимитарцис вирго, коромысло большое, скакун германский, красотел бронзовый, жужелица Шонхерри, плавунец широкий, водолюб большой черный, стафилин мохнатый, стафилин широкий, оленек обыкновенный, рогачик березовый (скромный), бронзовка большая зеленая, усач (толстяк) ивовый, листоед меловой, бражник осиновый, восковик-отшельник пахучий, усач Келера, хвостоносец подалирий, аполлон, мнемозина, поликсена, сенница Геро, голубянка дафнис, бражник осиновый, павлиний глаз малый ночной, медведица сельская, медведица Гера, бражник сиреневый, медведица-хозяйка, медведица Геба, медведица-госпожа, медведица желтоватая, орденская лента малиновая, орденская лента голубая, желтушка торфяниковая, эфиальт обнаруживатель, мелиттурга булавоусая, пчела-листорез люцерновая, пчела-плотник обыкновенная, жужелица-улиткоед, переливница ивовая, шмель моховой, ктырь шершневидный, скакун прибрежный.

- Состояние окружающей среды

  - Состояние атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в границах территории проекта планировки являются биологические очистные сооружения 
пгт Васильево Акционерного общества «Зеленодольскводоканалсервис» (далее – БОС пгт Васильево), на которых осуществляется деятельность по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Согласно экспертному заключению органа инспекции АНО «Центр содействия СЭБ» от 21.09.2020 № 702/СЗЗ-09-2020 на проект санитарно-защитной зоны для промплощадки БОС пгт Васильево в рамках проектной документации «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для жилого района «Салават Купере». Сети хозяйственно-бытовой канализации. 6 этап: БОС пгт Васильево с доведением производительности до 32 тыс. куб. метров в сутки. Вторая очередь» основной вклад от источников промплощадки БОС пгт Васильево вносят: метан – 88,25 %, аммиак – 3,55 %, азота оксид – 2,24 %. Вклад остальных загрязняющих веществ составляет 5,96 %. Для БОС пгт Васильево решением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан 
№ 558 установлена санитарно-защитная зона переменной величины от границы промплощадки, сведения о ней внесены в ЕГРН с реестровым номером ЗОУИТ 16:20-6.2365. В установленную санитарно-защитную зону не попадают объекты с нормируемыми показателями качества среды обитания.

В зоне планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры планируется строительство комплекса дополнительных очистных сооружений производительностью 24 тысячи куб. метров в сутки для доведения общей производительности до 56 тысяч куб. метров в сутки, часть из которых будет являться источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Согласно пункту 13.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от сооружений для механической и биологической очистки, а также иловых площадок с расчетной производительностью очистных сооружений от 50 тысяч до 280 куб. метров в сутки ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м.

От объектов, определенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (далее – Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222), расстояние до границы планируемой зоны инженерной инфраструктуры составляет менее ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Поэтому размещение объектов в границах зоны инженерной инфраструктуры необходимо производить с учетом установления санитарно-защитной зоны и организацией защитных зеленых насаждений. В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

На территории проекта планировки также расположено предприятие 
ООО «БУНКЕРТРЕЙД» с открытыми складами увлажненных минерально-строительных материалов. Согласно санитарной классификации 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данное предприятие относится к объектам V класса с ориентировочной санитарно-защитной зоной 50 м. В его ориентировочной санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка пгт Васильево.

Вблизи границ территории проекта планировки находятся предприятия строительной отрасли промышленности, в том числе объекты промышленного парка «Весна», санитарно-защитные зоны которых накладываются на рассматриваемую территорию, что не противоречит требованиям пункта 5 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222.

  - Состояние водных ресурсов

На территории проекта планировки отсутствуют источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ближайшим к БОС пгт Васильево водозабором, имеющим лицензию на право добычи подземных вод в соответствии с письмом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 06.02.2025 № 1495/12 (Приложение), является водозабор санатория «Васильевский». Эксплуатационные запасы лечебной воды утверждены Республиканской комиссией по запасам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан – протокол от 23.04.2002 № 69, эксплуатационные запасы лечебно-столовой воды утверждены протоколом территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых по Республике Татарстан от 19.02.2014 № 269/2014. Территория проекта планировки полностью расположена в границах III зоны округа санитарной охраны курорта Васильевский.

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, со сточными водами предприятий, и поверхностного стока с территорий населенных пунктов, а также от речных судов. В границах проекта планировки организована система сбора и отвода поверхностных сточных вод. Выпуск очищенных сточных вод с БОС пгт Васильево осуществляется в Куйбышевское водохранилище. Информация о предоставлении водных объектов в пользование по состоянию на 22.05.2025 по данным Федерального агентства водных ресурсов (https://voda.gov.ru/) представлена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| Водопользователь | Наименование водного объекта |  | Место водопользования | Цель водопользования | Дата прекращения действия договора, решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ИНН |  |  |  |  |
| Акционерное общество "ЗВКС" | 1648041104 | Водохранилище Куйбышевское вдхр., КАС/ВОЛГА/1400 (08010400721412100000010) | Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район (от границы Республики Татарстан с Республикой Марий Эл восточнее г. Волжск, вдоль левого берега р. Волга Зеленодольского муниципального района, МО "город Зеленодольск", до МО пгт Васильев, МСК-16 зона 1 Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район (от границы Республики Татарстан с Республикой Марий Эл восточнее г. Волжск, вдоль левого берега р. Волга Зеленодольского муниципального района, МО "город Зеленодольск", до МО пгт Васильев 1: 479960.012м., 1277478.61м. | Сброс сточных вод | 20.06.2026 |

Согласно статье 44 Водного кодекса Российской Федерации сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные в третьей зоне округа санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным Водным кодексом Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

  - Отходы производства и потребления, биологические отходы

Места складирования отходов производства и потребления на территории проекта планировки отсутствуют.

На территории проекта планировки осуществляется планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов и уличного смета, снега.

В соответствии с письмом ГБУ «Зеленодольское районное государственное ветеринарное объединение» от 22.01.2025 № 456 (Приложение) на территории муниципального образования пгт Васильево расположен один сибиреязвенный скотомогильник, поставленный на кадастровый учет как объект капитального строительства с кадастровым номером 16:20:013201:1246. Сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам I класса опасности, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Территория проекта планировки не попадает в санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника.

  - Физические факторы воздействия

Согласно экспертному заключению органа инспекции АНО «Центр содействия СЭБ» от 21.09.2020 № 702/СЗЗ-09-2020 на проект санитарно-защитной зоны для БОС пгт Васильево источниками шумового воздействия на промплощадке БОС пгт Васильево являются:

- источники постоянного шума (вентиляционное оборудование, транспортеры, насосы, воздуходувки, фильтр-пресс, водогрейные котлы, декантерные центрифуги, сварочный аппарат, универсальный вертикально-сверлильный станок),

- источники непостоянного шума (грузовой и грузопассажирский автотранспорт, погрузочно-разгрузочные работы).

Шумовое воздействие объектов ограничивается санитарно-защитной зоной, установленной для БОС пгт Васильево решением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан № 558.

  - Состояние зеленых насаждений

Растительный покров территории проекта планировки антропогенно изменен и представлен сорно-рудеральными сообществами.

В границах территории проекта планировки особо охраняемые природные территории отсутствуют. В соответствии с письмом Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам от 03.04.2025 № 3236 (Приложение) ближайшей особо охраняемой природной территорией является государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы», расположенный на расстоянии 228 м к югу (Приложение). Режим особой охраны государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы» утвержден 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 № 1260.

- Санитарно-эпидемиологические, экологические, инженерные и транспортные ограничения использования территории

  - Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, определяет Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222.

При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в органы Роспотребнадзора заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимают:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I класса опасности;

- территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов II - V класса опасности.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в ЕГРН.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В соответствии с пунктом 13 статьи 26 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2026 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, определенные ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.

Для предприятий, не имеющих разработанных проектов санитарно-защитных зон, определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Сведения о санитарно-защитных зонах приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № | Объект | Размер санитарно-защитной зоны, м / Реестровый номер ЗОУИТ | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| Объекты, расположенные в границах территории проекта планировки |  |  |  |  |
| 1 | Биологические очистные сооружения пгт Васильево Акционерного общества «ЗВКС» (с доведением производительности до 32 тыс. куб. метров в сутки) (земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:010121:71, 16:20:010121:1884, 16:20:010121:1885, 16:20:010121:1886) | - с северной стороны на расстоянии 100 м; - с северо-восточной стороны на расстоянии 41 м; - с восточной стороны на расстоянии 28-204 м; - с юго-восточной, южной, юго-западной стороны на расстоянии 400 м; - с западной стороны на расстоянии 341-390 м; - с северо-западной стороны на расстоянии 87-126 м. 16:20-6.2365 | Решение № 558 об установлении санитарно-защитной зоны промплощадки |
| 2 | ООО «БУНКЕРТРЕЙД» (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:122) (открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов) | 50 м | Пункт 14.5.1 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты, расположенные за границами территории проекта планировки, санитарно-защитные зоны которых оказывают воздействие на территорию проекта планировки |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Аквасервис Волга» (ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, грузовой причал) (земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:010123:625, 16:20:000000:2671) | 300 м | Пункт 2.3.16 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 2 | ООО «Волгадорстрой» (производство бордюров, брусчатки, железобетонных изделий) (земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:010123:377, 16:20:010123:381) | 300 м | Пункт 4.3.14 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 3 | ООО «Новая производственная компания» (Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2742) (изделия из бетона (брусчатка, бордюр)) | 300 м | Пункт 4.3.14 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 4 | ООО «Транспортирующие машины» (Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2743) (производство подъемно-транспортного оборудования, конвейерного оборудования) | 100 м | Пункт 12.4.3 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 5 | ООО «Волжские корма» (Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2573) (производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах) | 300 м | Пункт 7.3.4 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 6 | ИП Давлетшин А.Г. (Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2750) (производство кормов для животных) | 300 м | Пункт 7.3.4 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 7 | ООО «Фэрмэйт Татарстан» (Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2751) (производство сухих бетонных смеси) | 300 м | Пункт 4.3 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 8 | ООО «СК Медведь» Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2751) (строительство объектов АЗС, АГНКС, МТАЗС и СУГ, АЗС.) | 300 м | Пункт 4.3 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 9 | ООО «Вельветте-Марин» (Промпарк «Весна») (земельный участок с кадастровым номером 16:20:010121:2577) (строительство кораблей, судов и плавучих конструкций) | 300 м | Пункт 2.3.16 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 10 | ООО «НПО» Паколь» (Промпарк «Весна») (земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:010121:2203, 16:20:010121:2205) (производство сухих строительных смесей) | 300 м | Пункт 14.3 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Планируемые объекты |  |  |  |
| 1 | Биологические очистные сооружения пгт Васильево Акционерного общества «ЗВКС» (с доведением производительности до 56 тыс. куб. метров в сутки) (земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:010121:71, 16:20:010121:1884, 16:20:010121:1885, 16:20:010121:1886, 16:20:010121:122) | 500 м | Пункт 13.2.1 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 2 | Котельная | Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I классу опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем | пункт 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.03.2022 № 84 «Об определении видов, в отношении которых решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |

Режим использования санитарно-защитных зон объектов представлен в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2

| Название зоны | Режим использования зоны | Основание |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |

  - Охранные зоны железных дорог

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, проходит железнодорожный путь необщего пользования.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Согласно Правилам установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» ширина охранной зоны должна быть не менее 100 м.

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

Территория проекта планировки полностью расположена в границах III зоны округа санитарной охраны курорта Васильевский (ЗОУИТ 16:20-6.2623).

В соответствии с письмом лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санаторий «Васильевский» от 21.02.2025 № 1587 (Приложение) на кадастровый учёт были приняты угловые точки округа санитарной охраны, принятой постановлением Совета Министров РСФСР от 18 ноября 1987 года. Изменения в данное постановление в связи с последующими расчётами не утверждались.

Режим использования округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов представлен в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

| Название зоны | Режим использования округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов | Основание |
| --- | --- | --- |
| Округа санитарной (горно-санитарной) охраны | В границах второй и третьей зон округа горно-санитарной охраны природного лечебного ресурса (далее - округ горно-санитарной охраны) запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, загрязняющей окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящей к их истощению (утрате), истощению (утрате) их лечебных свойств. В границах третьей зоны округа горно-санитарной охраны запрещается осуществление деятельности: а) по производству кокса; б) по добыче сырой нефти и (или) природного газа, включая переработку природного газа; в) по производству нефтепродуктов; г) по добыче и (или) обогащению железных руд; д) по добыче и (или) подготовке руд цветных металлов (алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, титана, тантала, ванадия), руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины), за исключением оловянных руд, титановых руд, хромовых руд, руд и песков драгоценных металлов на россыпных месторождениях; е) по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением установок, использующих в качестве топлива, в том числе резервного, нефтепродукты или твердое топливо; ж) по металлургическому производству; з) по производству химических веществ и химических продуктов; и) по производству пестицидов и минеральных удобрений; к) по захоронению отходов производства и потребления, их обезвреживанию и утилизации термическими способами, а также хранению отходов производства и потребления I и II классов опасности; л) по обеззараживанию и (или) обезвреживанию, в том числе термическим способом, медицинских отходов, за исключением медицинских (санаторно-курортных) организаций, осуществляющих такую деятельность; м) по утилизации и (или) уничтожению биологических отходов; н) по производству целлюлозы и (или) древесной массы, бумаги и (или) картона; о) по производству кожи и изделий из кожи; п) по эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций; р) по обогащению урановых и ториевых руд, производству ядерного топлива; с) по эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов; т) по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов, межпромысловых трубопроводов, а также по перегрузке нефти и нефтепродуктов, по сливу (наливу) нефти и нефтепродуктов на сливоналивных железнодорожных путях; у) по производству газа; ф) по производству сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка, резиновых изделий на основе резиновых смесей; х) по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; ц) по складированию и хранению нефти и продуктов ее переработки, пестицидов, агрохимикатов; ч) по производству неметаллической минеральной продукции с использованием оборудования для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон; ш) по хранению и (или) уничтожению химического оружия; щ) по производству фармацевтических субстанций. В границах третьей зоны округа горно-санитарной охраны запрещается размещать здания и сооружения, которые являются: а) объектами инфраструктуры речного порта, расположенного на внутренних водных путях Российской Федерации; б) объектами инфраструктуры морского порта; в) объектами, предназначенными для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, за исключением объектов единой системы организации воздушного движения; г) объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта, за исключением объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, предназначенных для пассажирских перевозок. Для осуществления видов деятельности, которые не запрещаются в соответствии с приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 августа 2024 г. №1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов», допускаются строительство, реконструкция, эксплуатация и капитальный ремонт зданий и сооружений, а также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений и сооружений. | Постановление Правительства Российской Федерации от 30августа 2024 г. №1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов» |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Сведения о границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища внесены в ЕГРН (реестровые номера ЗОУИТ водоохранной зоны 16:00-6.3901, прибрежной защитной полосы 16:00-6.1587).

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации береговая полоса Куйбышевского водохранилища составляет 20 м.

Режимы использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1

| Название зоны | Режим использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов | Основание |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

  - Охранные зоны линий и объектов электроэнергетики

По территории проекта планировки проходят кабельные линии электропередачи. Для исключения возможности повреждения линий электропередачи устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). Охранные зоны кабельных линий связи составляют 1 м, БКТП – 10м. Режим использования охранных зон линий электропередач приведен в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

Режим использования охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| Название зоны | Режим использования охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |

  - Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. №578 (далее – Правила охраны линий и сооружений связи в РФ) на трассах кабельных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных лини связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линиях связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

  - Охранные зоны тепловых сетей

Для исключения возможности повреждения тепловых сетей устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон тепловых сетей определяются Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 (далее – Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей). Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Любые земляные работы в охранных зонах тепловых сетей необходимо проводить по согласованию с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся эти сети.

  - Охранные зоны распределительных газопроводов

В соответствии с подпунктом «а» п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878) Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Режим использования охранных зон распределительных газопроводов приведен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1

Режим использования охранных зон распределительных газопроводов

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны газораспределительных сетей | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (ред. от 17.05.2016) |

- Объекты культурного наследия

Согласно письму Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (далее – Комитет) от 15.04.2025 № 01-08/2333 на момент составления заключения земельные участки расположены вне установленных границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых земельных участках выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Комитет не располагает.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-Ф3) указанные в обращении земельные участки, в случае производства работ, предусмотренных ст. 30 Закона № 73-Ф3, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Границы зон планируемого размещения ОКС установлены с учетом границ территорий общего пользования, границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый Государственный реестр недвижимости, границ функциональных зон генерального плана, границ территориальных зон в составе ПЗЗ, положений действующих сводов правил.

Зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры образованы с учетом:

- нормативных требований к размещению объектов инженерной инфраструктуры, проездов в границах земельного участка с кадастровым номером 16:20:010121:122;

- инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий;

- информации о возможностях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от ресурсоснабжающих организаций или технических возможностях на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Граница проекта планировки территории расположена в поселке городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

В границы проекта планировки территории входят 5 земельных участков с кадастровыми номерами: 16:20:010121:122, 16:20:010121:1886, 16:20:010121:1885, 16:20:010121:71, 16:20:010121:1884. В границах земельного участка с кадастровым номером 16:20:010121:122 частично расположен поверхностный водный объект - Куйбышевское водохранилище.

Площадь территории в границах проектирования составляет 12,3 гектар.

Проектом планировки территории определены зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе биологических очистных сооружений с увеличением проектной мощности до 56 тыс.куб.м/сут, гидротехнического сооружения для защиты территории от разрушительного воздействия воды Куйбышевского водохранилища, а также зона поверхностных водных объектов.

Проектные показатели зон планируемого размещения соответствуют федеральным нормативам градостроительного проектирования, а также нормативам, содержащимся в Региональных нормативах градостроительного проектирования.

  - Объекты транспортной инфраструктуры

    - Организация улично-дорожной сети и транспортное обслуживание

Проект планировки территории расположен в поселке городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Российской Федерации.

В настоящее время транспортное обслуживание территории осуществляется по подъездной дороге с ул. Ленина. Ул. Ленина - это магистральная улица районного значения, имеет 2 полосы движения (по 1 полосе движения в каждую сторону).

В настоящее время ширина проезжей части ул.Ленина составляет 4,0-5,5 метров. Тротуар отсутствует.

Проектом планировки территории предлагается уширение существующей подъездной дороги до 7,0 м и строительство тротуара до ближайшей остановки общественного транспорта.

Параметры подъездной дороги и тротуара приведены в таблице 8.3.1

Таблица 8.3.1

| Параметры | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Ширина проезжей части, м | 4,0-5,5 | 7,0 |
| Протяженность, м | 61 | 61 |
| Наличие тротуара | нет | да |
| Ширина тротуара | - | 2,0 |
| Протяженность | - | 237 |

    - Формирование пешеходных связей

Основными пешеходными связями являются пешеходные связи к остановкам общественного транспорта.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта принимается не более 600 метров.

Размещение тротуаров и их поперечные размеры отражены на схеме «Поперечные профили улично-дорожной сети».

    - Общественный транспорт

Обслуживание рассматриваемой территории общественным транспортом осуществляется 2-мя маршрутами общественного транспорта- маршрут № 1 "Ж/д вокзал - Дом ветеранов" (пос. Васильево) и маршрут № 2В "Ж/д вокзал - Сосновый бор" (пос. Васильево), которые ходят по ул. Ленина.

  - Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения требованиям градостроительных регламентов

Территория проекта планировки, согласно Генеральному плану, расположена в границах функциональных зон «Зона инженерной инфраструктуры» и «Коммунально-складской зоны», что соответствует требованиям по размещению объекта местного значения биологических очистных сооружений. Планируемые параметры, местоположение и назначение объекта местного значения БОС также соответствует Генеральному плану.

Территория проекта планировки, согласно ПЗЗ, расположена в границах территориальных зон «Зона инженерной инфраструктуры (И)» и «Зона коммунально-складских объектов (КС)», что соответствует требованиям по размещению объекта местного значения биологических очистных сооружений. Планируемые параметры, местоположение и назначение объекта местного значения БОС также соответствует ПЗЗ.

- Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории

# 9.1. Вертикальная планировка территории

Территория проекта планировки предусматривает освоение новых ранее незастроенных территорий – земельного участка с кадастровым номером 16:20:010121:122, а также реконструкцию застроенных территорий – земельных участков с кадастровыми номерами 16:20:010121:1886, 16:20:010121:1885, 16:20:010121:71, 16:20:010121:1884.

Рельеф территории достаточно ровный, с небольшими перепадами высот и с явным понижением к водным объектам. Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах от 54,00 метров и до 60,0 метров, то есть разность между отметками составляет 6,0 метров.

Разработка схемы вертикальной планировки выполнена с учетом требований и рекомендаций СП 42.13330.2016 по обеспечению нормативных условий движения транспорта и пешеходов и отводу ливневых и талых вод.

Исходным материалом для решения вертикальной планировки послужил топографический план М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра.

Вертикальная планировка улицы Ленина районного значения выполнена в отметках существующего рельефа и устанавливает допустимые продольные уклоны улиц в общей организации рельефа территории, при которой обеспечивается свободный сток поверхностных вод на очистные сооружения.

Продольные уклоны проезда приняты 17,4 промилле.

# 9.2. Инженерная подготовка и инженерная защита территории

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории проекта планировки от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

На основании раздела «Охрана окружающей среды» проекта Генерального плана муниципального образования «пгт Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и разрабатываемого проекта планировки территории на рассматриваемой территории получили развитие подтопление и затопление, абразия.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 26.08.2024 №1892-р)), пгт Васильево, а, соответственно, рассматриваемая территория попадает в зону возможного затопления (подтопления). При этом точная граница зоны возможного затопления (подтопления) не установлена, то есть в государственный кадастр недвижимости сведения о границе затопления не внесены.

На части территории очистных сооружений вдоль береговой полосы существует гидротехническое сооружение в виде защитной дамбы от затопления. В связи с расширением территории очистных сооружений необходимо продолжить данное защитное сооружение до границы земельного участка с целью защиты территории от возможного подтопления с дальнейшей подсыпкой грунта до отметки верха гидротехнического сооружения ввиду явного понижения рельефа к реке Волга.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Постановления Кабинета Министров РТ от 28.12.2013 №1083 от 28.12.2013 №1083 (с изменениями от 18.07.2024 №578) «Об утверждении Государственной программы Республики Татарстан «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан»» до 2025 года на реконструкцию гидротехнических сооружений пгт Васильево были заложены средства из федерального и республиканского бюджетов. О реализации мероприятий данной Программы информация отсутствует.

Расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности могут способствовать защите территории от затопления и подтопления в период половодья.

Берег водохранилища относится к типу абразионно-осыпных. Продолжение существующей защитной дамбы может предотвратить развитие абразионно-осыпных процессов в границах рассматриваемой территории.

- Инженерное обеспечение территории

В разделе «Инженерное обеспечение территории» рассмотрены вопросы обеспечения проектируемого комплекса очистных сооружений производительностью 32,0 тыс.куб.м/сут для доведения общей производительности биологических очистных сооружений до 56,0 тыс.куб. м/сут - в соответствии с техническими возможностями на подключение, выданными эксплуатирующими организациями (Приложение).

Трассировка проектируемых инженерных сетей, а также местоположение объектов инженерной инфраструктуры указаны ориентировочно и требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

Инженерные объекты должны располагаться на земельных участках потенциальных заявителей на технологическое присоединение, либо на землях государственной или муниципальной собственности.

  - Водоснабжение

    - Вводная часть

Раздел «Водоснабжение» проекта планировки территории разработан на основании:

- письма от 20.05.2025г. № 874 от АО «ЗВКС» о технической возможности на подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения (Приложение).

Раздел «Водоснабжение» проекта планировки территории выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр) (далее - СП 31.13330.2021);

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр) (ред. от 18.12.2023) (далее - СП 30.13330.2020);

- СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 (ред. от 25.12.2023) (далее - СП 8.13130.2020);

- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» (далее - СП 10.13130.2020) (Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 (Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628) (далее - СП 10.13130.2020);

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 485.1311500.2020) (Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628) (далее - СП 485.1311500.2020);

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 N 80) (далее - СП 40-102-2000).

    - Существующее положение

В границах проекта планировки территории проложены сети водоснабжения (водопровод диаметром 110, 160 мм) для собственных нужд очистных сооружений биологической очистки.

    - Проектное предложение

Расчетный расход воды на технологические нужды проектируемого комплекса очистных сооружений составит 20 кубм/сут.

Расход на наружное пожаротушение составит 10л/с, время тушения пожара составляет 3 часа. Количество одновременных пожаров равно одному.

Согласно письму от 20.05.2025г. № 874 от АО «ЗВКС» водоснабжение проектируемого комплекса очистных сооружений предусмотрено от водовода Ø315мм, расположенного по ул. Ленина д.4.

На всей проектируемой территории предусматривается объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения.

Диаметры водопроводных сетей принимаются из расчета обеспечения потребных свободных напоров у водопотребителей в час максимального часового водоразбора с учетом пропуска пожарного расхода и на случай аварии любого из участков кольцевой водопроводной сети. Для проектируемой застройки предусматривается водопровод Ø160мм протяженностью 0,25 км. Трассировка и протяженность сети уточняется на последующей стадии проектирования после определения размещения объектов, диаметр трубопровода уточняется после гидравлического расчета.

Прокладку всех сетей водоснабжения предлагается выполнять из труб ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019).

Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений принимаются согласно п.12.35 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр) (ред. от 31.05.2022).

Наружное пожаротушение зданий предусматривается от пожарных гидрантов.

Пересечение, параллельное следование и/или сближение с существующими или проектируемыми сетями водоснабжения необходимо осуществлять при соблюдении требований технических условий, выданных АО «ЗВКС».

Точка подключения к существующей водопроводной сети отображена на Схеме подключения к инженерным сетям.

  - Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)

    - Вводная часть

Раздел «Водоотведение» проекта планировки территории разработан на основании:

- письма от 20.05.2025г. № 874 от АО «ЗВКС» о технической возможности на подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения (Приложение).

Раздел «Водоотведение» проекта планировки территории выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 18.12.2023);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (далее - СП 32.13330.2018) (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 27.12.2021) (далее - СП 32.13330.2018);

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» (далее - СП 40-102-2000) (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 N 80).

    - Существующее положение

В границах проекта планировки территории проложены сети водоотведения как для технологических, так и для собственных нужд.

    - Проектное предложение

Расход производственных сточных вод с проектируемого комплекса очистных сооружений близок по составу к бытовым сточным водам принимается равным водопотреблению 20 куб.м/сут.

Согласно письму от 20.05.2025г. № 874 от АО «ЗВКС» водоотведение с проектируемого комплекса очистных сооружений предусмотреть в существующие канализационные сети или канализационную насосную станцию на территории очистных сооружений.

Диаметр канализационного трубопровода принят 315мм. Трассировка и протяженность сети уточняется на последующей стадии проектирования после определения размещения объектов, диаметр трубопровода уточняется после гидравлического расчета.

Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений принимаются согласно п.12.35 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 31.05.2022).

Пересечение, параллельное следование и/или сближение с существующими или проектируемыми сетями водоснабжения необходимо осуществлять при соблюдении требований технических условий, выданных АО «ЗВКС».

Точка подключения к существующему коллектору отображена на Сводном плане инженерных сетей.

  - Водоотведение (дождевая канализация)

    - Вводная часть

Раздел «Дождевая канализация» проекта планировки территории разработан на основании:

- письма от 20.05.2025г. № 874 от АО «ЗВКС» о технической возможности на подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения (Приложение).

Раздел «Дождевая канализация» проекта планировки территории выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. от 27.12.2021) (далее - СП 32.13330.2018);

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 N 80) (далее - СП 40-102-2000).

    - Существующее положение

В границах проекта планировки территории организована система сбора и отвода поверхностных сточных вод с точкой подключения к существующим очистным сооружениям биологической канализации.

    - Проектное предложение

Расход дождевых вод qr, л/с, определён по методу предельных интенсивностей и составит 21,0л/с.

Отвод дождевых и талых вод предусматривается с кровель зданий, открытых террас и пешеходных дорожек и принимаются условно чистыми.

Необходимость очистки отводимых поверхностных вод с территории объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

В соответствии с письмом от 20.05.2025г. № 874 от АО «ЗВКС» проектной документацией предлагается строительство раздельной системы сбора и отведения поверхностных сточных вод с территории биологических очистных сооружений с точкой подключения к песколовкам. Сети дождевой канализации включают в себя бетонные водоотводные лотки, самотечные канализационные трубопроводы из полиэтиленовых напорных трубопроводов типа 100 SDR 13,6 по ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019). Устройство водоотвода от сооружений и организация поверхностного стока предусмотрена по спланированной поверхности за счет создания соответствующих продольных и поперечных уклонов по проездам и газонам со сбросом воды через запроектированные дождеприемные колодцы в сеть дождевой канализации.

Пересечение, параллельное следование и/или сближение с существующими или проектируемыми сетями дождевой канализации необходимо осуществлять при соблюдении требований технических условий, выданных АО «ЗВКС».

  - Санитарная очистка территории

    - Вводная часть

Раздел разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СП 42.13330.2016;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21);

- Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (далее - Территориальная схема в области обращения с отходами Республики Татарстан).

    - Существующее положение

Обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) осуществляется в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан.

Согласно п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Зеленодольский район относится к «Западной» зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, в которой региональном оператором, на момент разработки проекта планировки, является ООО «УК ПЖКХ».

На территории проекта планировки накопление твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется на контейнерных площадках. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором согласно графику вывоза ТКО. Также осуществляется планово-регулярная очистка территории от уличного смета, снега и сколотого льда.

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан вывоз ТКО осуществляется на полигон «Восточный», расположенный в городском округе «г.Казань».

    - Проектное предложение

На территории проекта планировки предусматривается плановый вывоз образующихся ТКО и планово-регулярная очистка территории от уличного смета, снега и сколотого льда.

Накопление ТКО предусматривается на контейнерных площадках ТКО, оборудованных контейнерами, в том числе для раздельного сбора ТКО.

Массу образующихся ТКО, количество контейнерных площадок и количество контейнеров на них, точное местоположение контейнерных площадок необходимо определить на стадии проектной документации проектов строительства с учетом:

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 №922;

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением категорий потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2023 №1541;

- правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018г. №1039);

- СанПиН 2.1.3684-21.

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан вывоз ТКО предусматривается на полигон «Восточный», расположенный в городском округе «г.Казань». После ввода в эксплуатацию всех новых объектов обращения с отходами в Западной зоне деятельности регионального оператора, вывоз ТКО будет осуществляться на новые объекты обращения с ТКО, в соответствии со схемой потоков ТКО, определенной Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан.

Содержание территории проекта планировки, в том числе удаление уличного смета, очистка улиц от снега, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Вывоз снега и сколотого льда предусматривается осуществлять на снежные полигоны Зеленодольского района.

Собственники промышленных отходов должны заключать договора с соответствующими организациями, имеющими лицензии на обращение с промышленными отходами, при этом обращение с отходами I и II классов осуществляет федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов - ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Обращение с иловым осадком очистных сооружений возможно следующими способами: компостирование в Комплексах по переработке отходов либо термическое обезвреживание на Объекте по термическому обезвреживанию ТКО.

  - Теплоснабжение

    - Вводная часть

Раздел «Теплоснабжение» проекта планировки территории выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (далее - СП 124.13330.2012);

- ; "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (далее - СП 131.13330.2020);

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» (далее - СП 60.13330.2020).

    - Существующее положение

В границах проекта планировки территории проложены сети теплоснабжения для отопления зданий БОС.

    - Проектное предложение

Теплоснабжение зданий БОС й предлагается осуществить от блочно-модульной котельной производительности 1,26 МВт/1,08 Гкал/ч, предлагаемой к размещению на территории проекта планировки территории.

  - Газоснабжение

    - Вводная часть

Раздел «Газоснабжение» проекта планировки территории  выполнен в соответствии:

- технического задания на проектирование;

- письмо от 05.06.2025г. №Исх-03/1-6435 ООО «Газпром трансгаз Казань» (техническая возможность на подключение к сетям газоснабжения) (Приложение).

Раздел «Газоснабжение» проекта планировки территории выполнен в соответствии с требованиями:

- Свод правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01- 2002;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Правила охраны газораспределительных сетей (утв.Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г.№878).

    - Существующее положение

В границах проекта планировки территории проложен газопровод для газоснабжения автономной блочно-модульной котельной очистных сооружений канализации.

    - Проектное предложение

В разделе «Теплоснабжение» отопление и горячее водоснабжение проектируемого комплекса очистных сооружений предлагается от блочно-модульной котельной, суммарная тепловая нагрузка которой составит ориентировочно 1,26 МВт/1,08 Гкал/ч.

В соответствии с письмом ООО «Газпром трансгаз Казань» от 05.06.2025г №Исх-03/1-6435, имеется техническая возможность подачи природного газа от распределительного газопровода высокого давления II категории диаметром 159 мм по ул.Ленина, с инв.№10280, в объеме 147,5 куб.м/час для газоснабжения блочно-модульной котельной.

Для подключения автономной блочно-модульной котельной к системе газоснабжения предлагается строительство газопровода высокого давления диаметром 100 мм ориентировочной протяженностью 200 метров с точкой врезки в существующий газопровод высокого давления диаметром 159 мм и установкой пункта редуцирования газа (ПРГ) для понижения давления. Подача газа предусматривается от газораспределительной станции «ГРС Васильево». Средняя глубина заложения подземных газопроводов с учётом нормативных расстояний с другими подземными коммуникациями принята ~ 1,5 - 1,8 м.

Для газопровода предусмотрена охранная зона: вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров, с другой стороны.

Пересечение, параллельное следование и/или сближение с существующими или проектируемыми сетями газоснабжения необходимо осуществлять при соблюдении требований технических условий, выданных ООО «Газпром трансгаз Казань».

Точка подключения к существующему газопроводу отображена на Сводном плане инженерных сетей.

  - Электроснабжение

    - Вводная часть

Раздел «Электроснабжение» проекта планировки территории разработан на основании:

- письма от 15.05.2025 № 211-25/1910 от филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети (ПЭС);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ) Седьмое издание;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) 9с изменениями от 29.06.1999 г) (далее - РД 34.20.185-94);

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 №602/пр) (ред. от 25.12.2024) (далее - СП 256.1325800.2016).

    - Существующее положение

Электроснабжение существующих объектов в границах проекта планировки территории осуществляется от подстанции ПС 110/6 кВ Васильево.

В границах проекта планировки территории проложены кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 6 кВ для обслуживания существующих объектов.

На территории проекта планировки территории расположены комплектные трансформаторные подстанции (далее - КТП) КТП – 4895 и КТП - 4755, находящиеся на обслуживании филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети.

    - Проектное предложение

Суммарная электрическая мощность объектов проектируемого комплекса очистных сооружений ориентировочно составит 3,073 МВт, в том числе на присоединяемую территорию 1,2 МВт.

Согласно письму филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети от 15.05.2025 № 211-25/1910, электроснабжение объектов проектируемого комплекса очистных сооружений предусматривается от существующей ПС 110/6 кВ Васильево по II категории надежности электроснабжения.

От ПС Васильево выполняется прокладка двух кабелей 6 кВ от разных систем шин:

- КЛ 6 кВ фидер 1А ПС Васильево – КТП-4755 БОС Васильево ячейка 1;

- КЛ 6 кВ фидер 27 ПС Васильево – КТП-4852 ячейка – КТП-4755 БОС Васильево ячейка 8.

Для возможности увеличения пропускной способности и надежности электроснабжения к прокладке принимаются кабели с медными жилами.

Необходимость в установке дополнительного оборудования для электроснабжения, точное местоположение планируемых объектов электросетевого хозяйства и протяженность кабелей 6 кВ уточняются на последующих стадиях проектирования.

Пересечение, параллельное следование и/или сближение с существующими или проектируемыми электрическими сетями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издание.

Точка подключения отображена на Сводном плане инженерных сетей.

  - Объекты связи

    - Вводная часть

Раздел «Объекты связи» проекта планировки территории разработан на основании Правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации.

    - Существующее положение

На территории проекта планировки территории проложены сети связи с целью обслуживания существующих объектов.

    - Проектное предложение

Подключение проектируемого объекта к системам связи, радио должно осуществляться специализируемыми организациями и определяется на последующих стадиях проектирования.

Пересечение, параллельное следование и/или сближение с существующими или проектируемыми слаботочными сетями необходимо осуществлять при соблюдении требований технических условий, выданных соответствующими эксплуатирующими организациями.

- Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды в период строительства и эксплуатации

Основными источниками воздействия на окружающую среду в период строительно-монтажных работ будут являться: двигатели автотранспорта и спецтехники, земляные работы, покрасочные работы, сварочные работы и другие.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха в период строительства будет происходить при производстве строительных работ (работа строительной техники, нанесение лакокрасочных материалов, пересыпка пылящих материалов).

В зоне планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры планируется строительство комплекса дополнительных очистных сооружений, часть из которых будет являться источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Данное воздействие ограничивается санитарно-защитной зоной, в пределах которой не должно быть объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Воздействие на подземные воды. В результате проведения строительных работ и прокладки сетей инженерной инфраструктуры происходит нарушение естественной поверхности территории и увеличение площади инфильтрации атмосферных осадков, что может привести к загрязнению подземных вод загрязняющими веществами. Возможно загрязнение грунтов и вод горюче-смазочными материалами от дорожно-строительных машин. Кратковременность проведения строительных работ позволяет сделать вывод о незначительном влиянии строительства на состояние водных ресурсов.

Воздействие на поверхностные воды обусловлено процессом водоотведения поверхностных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод. С целью предотвращения данного вида воздействия проектной документацией необходимо предусмотреть организацию сбора и направление на очистку поверхностных и сточных вод.

Воздействие на поверхностные воды не прогнозируется при условии соблюдения технологии очистки сточных вод перед сбросом в Куйбышевское водохранилище.

Шумовое и вибрационное воздействие, электромагнитное воздействие, радиационная обстановка. В период строительства данные виды воздействия будут обусловлены работой строительной техники и непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке строительных материалов, и будут локализованы участками проведения работ.

Воздействие на почвенный покров не предвидится в связи с тем, что почвенный покров территории на сегодняшний день заменен насыпными грунтами, и процесс строительства не изменит сложившуюся обстановку.

Растительный покров территории также сильно трансформирован и представлен по большей части травяной сорно-рудеральной растительностью.

В период строительства основное воздействие на местную фауну будет связано с факторами шумового беспокойства и возможным загрязнением окружающей среды. Однако при выполнении правил проведения строительных работ, направленных на предотвращение загрязнения затрагиваемых территорий строительным мусором, горюче-смазочными материалами, фауна территорий, пограничных с участками строительства, быстро восстановится по окончании работ за счет прилегающих территорий.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

При размещении объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

- требования Водного кодекса Российской Федерации в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (статья 6 Водного кодекса Российской Федерации), в части соблюдения ограничений в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации) и в части запрета на строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации);

- требования Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе в части запрета приватизации земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ (статья 27 Земельного кодекса РФ);

- требования Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- требования положений РНГП РТ;

- требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- требования СанПиН 2.1.4.1110-02;

- требования СанПиН 2.1.3684-21;

- требования СП 2.1.5.1059-01;

- соблюдение охранных зон линейных сооружений;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Комплекс природоохранных мероприятий направлен на снижение негативного воздействия строительства и эксплуатации объекта. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта осуществляются в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

## 12.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- размещение объектов с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований.

- строгое соблюдение санитарно-защитной зоны БОС пгт Васильево и исключение размещения в ее границах объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды (жилая застройка, объекты образовательного и медицинского назначения, зоны рекреационного назначения и прочее);

- установление (изменение) границы санитарно-защитной зоны БОС пгт Васильево с учетом доведения общей производительности до 56 тысяч куб. метров в сутки в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222;

- озеленение санитарно-защитной зоны БОС пгт Васильево пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- внедрение наилучших современных инновационных технологий в процессах эффективной очистки выбросов в окружающую среду при принятии решения о размещении новых производственных мощностей;

- оснащение источников выбросов эффективными газоочистными установками.

## 12.2 Мероприятия по охране водных ресурсов

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, применение других современных водосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение выполнения требований статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации при выборе земельных участков под размещение объектов, в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- организация поверхностного стока территории;

- обеспечение очистки сточных вод в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21;

- обеспечение контроля состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов;

- обеспечение выполнения требований статьи 44 Водного кодекса Водного кодекса при использовании водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод;

- соблюдение режима охраны округов санитарной (горно-санитарной) охраны при строительстве и эксплуатации объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2024 №1186.

## 12.3 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия;

В проекте планировки территории в качестве мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения предусматривается организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

## 12.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова включают:

- вертикальную планировку территории;

- благоустройство и озеленение территории;

- по окончании строительных работ проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20.

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 12.5 Мероприятия по организации природно-экологического каркаса;

В населенных пунктах природно-экологический каркас формируется на базе водно-зеленого каркаса в виде территориально непрерывной системы озелененных пространств, включающей особо охраняемые природные территории, городские леса, озелененные территории, выполняющие средоформирующие, оздоровительные и рекреационные функции.

В границах территории проекта планировки отсутствуют территории, включаемые в природно-экологический каркас.

Как было указано выше, вблизи рассматриваемой территории расположен государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы», являющийся структурным элементом природно-экологического каркаса и имеющий особую природоохранную ценность. Поэтому при размещении, реконструкции объектов капитального строительства необходимо выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и учитывать возможное негативное влияние строительства и эксплуатации указанных объектов на окружающую среду.

## 12.6 Мероприятия по охране животного мира.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 № 669.

Планируемые мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшения среды их обитания подлежат согласованию с Комитетом Республики Татарстан по биоресурсам.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

- Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел разработан в соответствии с Исходными данными и требованиями, выданными МЧС РТ от 11 апреля 2025 г №139 (далее исходные данные МЧС РТ), с учетом мероприятий генерального плана пгт Васильево.

## 13.1. Перечень мероприятий гражданской обороны

Существующее положение

В соответствии с исходными данными МЧС РТ:

проектируемая территория расположена в пгт Васильево, не отнесенному к группам по гражданской обороне;

на территории проекта планировки организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне не имеется;

территория проекта планировки не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

На территории проекта планировки нет объектов системы оповещения. Ближайший объект системы оповещения расположен на значительном удалении от территории.

Сведений о существующих защитных сооружениях, расположенных на территории проекта планировки, не имеется.

Эвакуационные мероприятия в пгт Васильево осуществляются согласно Плана гражданской обороны и защиты населения Зеленодольского муниципального района.

В связи с тем, что проектируемая территория расположена в пгт Васильево, не отнесенному к группам по гражданской обороне, согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», проведение светомаскировочных мероприятий не предусматривается.

На территориях, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала "Воздушная тревога".

Проектные мероприятия

Проектом предлагаются проведение следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация системы оповещения. Здания, предусмотренные к размещению должны быть оборудованы системами оповещения в соответствии с СП 134.13330.20212 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Системы оповещения создаются в режиме повседневной деятельности в мирное время. Создаваемая система оповещения должна отвечать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

3. Эвакуации работников с территории. Эвакуация осуществляется согласно Плана гражданской обороны и защиты населения Зеленодольского муниципального района.

4. Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. При необходимости укрытие персонала осуществить в заглубленных помещениях зданий, расположенных на территории. Заглубленные помещения должны быть оборудованы для укрытия работников в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (пункт 4) и СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования».

Заглубленные помещения в соответствии с ГОСТ Р 42.4.03-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования» не относятся к защитным сооружениям гражданской обороны.

Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в заглубленных помещениях следует принимать до 12 ч.

Приспособление заглубленных помещений необходимо применять с учетом использования их в мирное время для нужд экономики или обслуживания населения.

5. Мероприятия по устойчивому электроснабжению территории в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

В соответствии с Генеральным планом пгт Васильево система электроснабжения поселения в целом устойчива к возможным опасностям военного времени.

Устойчивость системы электроснабжения территории проекта планировки достигается соблюдением технической возможности (технических условий) на подключение к системе электроснабжения пгт Васильево

Проектируемые линии электропередачи предусматриваются в кабельном исполнении, что повышает устойчивость функционирования системы электроснабжения территории.

6. Мероприятия по устойчивому водоснабжению территории в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО» (далее - СП 165.1325800.2014).

В соответствии с Генеральным планом пгт Васильево система водоснабжения поселения в целом устойчива к возможным опасностям военного времени.

Устойчивость системы водоснабжения территории проекта планировки достигается соблюдением технической возможности (технических условий) на подключение к системе водоснабжения пгт Васильево.

7. Предусмотреть, при необходимости, защиту территории от беспилотных летальных аппаратов. Защитные мероприятия предусмотреть в соответствие с СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования»

## 13.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с материалами Генерального плана пгт Васильево проектируемая территория расположения в пределах территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление, подтопление). Для уточнения возможности проявления опасных природных процессов проведены инженерные изыскания. Отчеты по инженерным изысканиям приложены к проекту планировки территории.

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий на территории проектирования возможно проявление процессов подтопления территории. Иные опасные геологические процессы не выявлены. Рекомендуется подсыпка территории до неподтопляемых отметок.

Согласно результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий высоты поверхности территории очистных сооружений колеблются от 57 до 62 м БС. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «О зонах затопления,подтопления» для территорий, прилегающих к водохранилищам, зона затопления устанавливается по форсированному подпорному уровню 55,30 м БС. Абсолютно максимальный уровень воды по ОГП Козловка 55,50 м БС (29-30.04.2005). Территория проекта планировки не затапливается водами Куйбышевского водохранилища.

Берег вдоль существующих очистных сооружений укреплён бетонными плитами, переформирование исключено. Переформирование рельефа дна возможно лишь в период половодья, скорость течения достигает размывающих параметров только для илистых частиц.

Проектом предлагается создание берегоукрепительных сооружений, для территории проекта планировки незащищенной бетонными плитами.

Воздействие опасных метеорологических явлений и процессов на территорию проектирования маловероятно, так как здания и сооружения должны быть построены с учетом климатических особенностей территории, воздействие на инженерные сети исключается, так как они выполняются в подземном виде.

Возникновение ландшафтных (природных) пожаров на территории проекта планировки маловероятно, т.к. растительный покров территории антропогенно изменен и представлен вторичными образованиями, включающими древесно-кустарниковые насаждения, сорно-разнотравные сообщества. Возникновение ландшафтных (природных) пожаров на сопредельных территориях так же маловероятно.

В качестве мероприятий по предупреждению ландшафтных (природных) пожаров необходимо соблюдение требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» на дальнейших стадиях проектирования и строительстве, а также соблюдение населением требований пожарной безопасности.

Другие опасные природные процессы на территории проекта планировки отсутствуют.

## 13.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Перечень потенциально опасных объектов, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

Информация о потенциально опасных объектах (далее – ПОО), расположенных на территории поселения, не имеется.

Для потенциально опасных объектов должны быть разработанные паспорта безопасности данных объектов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Опасность чрезвычайных ситуаций на транспорте

Возникновение чрезвычайных ситуаций на транспорте маловероятно, т.к. на территории проекта планировки не предусматривается передвижение транспортных средств, кроме специальных машин.

Опасность чрезвычайных ситуаций при пожарах в зданиях и сооружениях

Пожары в зданиях и сооружениях представляют собой неконтролируемый процесс горения строений, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Опасность пожаров чаще всего связана с человеческим фактором, неисправностью и износом оборудования, нарушениями технологии на производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ.

Предупреждение пожаров в зданиях и сооружениях осуществляется по трем основным направлениям: разработка, экспертная оценка и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности для конкретных зданий и сооружений; максимально широкое применение автоматизированных средств противопожарного мониторинга, сигнализации, аварийного отключения оборудования и пожаротушения; укрепление организационной и материально-технической базы деятельности государственной противопожарной службы.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями должны соответствовать ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и п.4.3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», иными нормативными документами.

По территории проекта проходят существующие и проектируемые газопроводы высокого давления 2 категории.

Сети газоснабжения высокого давления, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам.

Возможными причинами аварий с наиболее максимальными последствиями могут быть:

- разрыв на линейной части газопровода и (или) на входе в котельную → истечение газа из отверстия → мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания → факельное горение;

- разрыв на линейной части газопровода и (или) на входе в котельную → истечение газа из отверстия → образование облака взрывоопасной смеси (облако ГВС) → взрыв газо-воздушной смеси;

- взрыв газовоздушной смеси при утечке газа в котельной при наличии источника зажигания;

Возможными причинами наиболее вероятного сценария аварий могут быть:

- разгерметизации газопровода (нарушение целостности) на линейной части и (или) на входе в котельную → истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием (происходит чаще всего);

- разгерметизация (нарушение целостности) газопровода на линейной части и (или) на входе в котельную → истечение газа из отверстия → мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания → факельное горение.

Основная причина возможного появления газа в помещениях– повреждение газовых вводов или линий, проходящих по подвалу здания, либо человеческий фактор. Особенно опасно попадание газа в коллекторы (теплофикационные, кабельные, комбинированные), по которым газ может проникнуть в подвалы зданий.

Расчет аварийных сценариев проведен по Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 26.06.2024 № 533.

Результаты расчетов при аварийной разгерметизации газопроводов приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Результаты возможных сценариев аварийной разгерметизации газопровода

| Размер зоны НКПР |  | Расчет взрыва |  |  |  |  | Расчет вертикального факельного горения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизон-тальный размер, м | Верти-кальный размер, м | Граница зоны детонации (r0), м | Степень разрушения во фронте воздушной ударной волны, |  |  |  | Длина факела (LF), м | Ширина факела (DF), м | Расстояние от центра очага пожара, безопасно для человека в брезентовой одежде, м |
|  |  |  | полные, Рф=100- | сильные, Рф=50- | средние, Рф=30- | слабые, Рф=10- |  |  |  |
| Газопровод высокого давления 1I категории, d=100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1,1 | 28 | 76 | 113 | 169 | 338 | 24 | 3,6 | 32,2 |
| Газопровод высокого давления 1I категории, d=159 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1,5 | 45 | 121 | 179 | 268 | 537 | 35 | 5,2 | 46,4 |

На графических материалах показана интенсивность теплового излучения от вертикального факельного горения при интенсивности теплового излучения равной 4,2 кВт/м2 – безопасно для человека в брезентовой одежде.

Как правило, тушение пламени на газопроводах производится пожарными формированиями.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на линейных объектах системы электроснабжения и газоснабжения, которые могут являться источниками возникновения пожаров, необходимо строгое соблюдение режима охранных зон и минимальных расстояний от данных объектов.

Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазовой промышленности

На территории проекта планировки отсутствуют объекты нефтегазовой промышленности

Опасность чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Территория проекта планировки предназначена для реконструкции существующих биологических очистных сооружений (увеличение мощности), которые являются одним из объектов жизнеобеспечения не только пгт Васильево, но и части других территорий Зеленодольского муниципального района и городского округа «г.Казань». Выход из стоя данного объекта может ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территориях, обслуживаемых очистными сооружениями.

Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо осуществление регулярного планового ремонта, реконструкцию и модернизацию объектов очистных сооружений.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объекте жизнеобеспечения. Основными мероприятиями являются:

- соблюдение охранных зон и минимальных расстояний до зданий и сооружений;

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

- физическая защита объектов системы жизнеобеспечения;

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения;

- усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

- другие специальные мероприятия.

Для предотвращения повреждения сетей и объектов инженерно-технической инфраструктуры предусмотрены охранные зоны и минимальные расстояния от сетей инженерно-технической инфраструктуры. Необходимо отметить, что минимальные расстояния от объектов инженерной инфраструктуры до зданий и сооружений, регламентированные техническими регламентами, целесообразно рассматривать как охранные зоны.

Строгое соблюдение охранных зон, минимальных расстояний от объектов до зданий, сооружений позволяет значительно минимизировать возможность возникновения аварийных ситуаций на данных объектах.

Охранные зоны объектов электроснабжения составляют:

кабельные линий электропередачи - 1 м;

трансформаторные пункты 6-10 кВ - 10 метров (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

Устойчивость функционирования инженерной инфраструктуры проекта планировки. Важнейшим организационным мероприятием, направленным на повышение устойчивости энергосистемы территории проекта, может быть разработка плана взаимодействия основных поставщиков электроэнергии в условиях ЧС мирного и военного времени.

На период восстановительных работ в энергосистеме проекта планировки, при устранении последствий ЧС, необходимо предусмотреть перераспределение электроэнергии из других источников на территории поселения.

Также возможно оснащение, при необходимости, очистных сооружений резервными источниками электроэнергии (например дизельными, бензиновыми генераторами), необходима защита от вторичных поражающих факторов источников ЧС мирного и военного времени (обломков зданий, конструкций, обрушении перекрытий) индивидуальными энергогасящими устройствами: камеры, зонты, шкафы, сетки, козырьки. Создание и применение энергогасящих устройств должно начинаться с оценки их эффективности, заключающаяся в выборе такого устройства, при котором будет достигнут необходимый уровень защиты при минимальной стоимости затрат на его внедрение.

Так же необходима разработка планов по ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения, создание необходимых резервов средств и материалов, своевременная замена изношенных элементов систем и т.д.

Устойчивость функционирования инженерной инфраструктуры так же достигается соблюдением технической возможности (технических условий) на подключение с существующей инженерной инфраструктуре.

## 13.4. Оповещение о чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

Очистные сооружения быть оборудованы системами оповещения в соответствии с СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Система оповещения проекта планировки должна организационно, технически и программно сопрягаться с системой оповещения пгт Васильево.

## 13.5. Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Эвакуация населения не предусматривается, так как на территории проекта планировки нет постоянного населения, а только находятся работники очистных сооружений.

При этом возможно возникновение зон чрезвычайной ситуации на опасных производственных объектах (распределительных газопроводы). Также возможно возникновение зон локальных чрезвычайных ситуаций на объектах инженерного обеспечения территории, при террористических актах, атаке беспилотных летательных аппаратов.

Необходимо предусмотреть эвакуацию персонала очистных сооружений из зон возможной чрезвычайной ситуации техногенного характера при аварии на распределительных газопроводах и при непосредственной угрозе разрушения очистных сооружений.

При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации необходимо предусмотреть экстренную эвакуацию. Упреждающая эвакуация не предусматривается, так как возникновение крупномасштабных чрезвычайных ситуаций не прогнозируется.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

## 13.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Пожарную безопасность на территории поселения обеспечивает 153 пожарная часть ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Татарстан» (пгт Васильево, ул.Ленина, д.31), в боевом расчете находится 2 пожарных автомобиля (пожарная автоцистерна и пожарная автоцистерна с лестницей), 1 автомобиль находится в резерве.

Время прибытия первых подразделений пожарной охраны до территории проекта планировки составляет до 2 минут (пожарная часть располагается в непосредственной близости к территории проекта планировки), что соответствует требованиям соответствует нормативному времени прибытия первых подразделений пожарной охраны к месту вызова (до 10минут) в соответствии с п.1 ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

На территории Российской Федерации действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями п.8.1.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» конструкция дорожной одежды проездов (в том числе укрепленных газонов, газонных решеток) для пожарной техники, а также площадок для ее установки должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Безопасность людей при возникновении пожара на территории проекта планировки осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных решений при проектировании зданий и сооружений. Одним из положений ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» является организация своевременной и беспрепятственной эвакуации людей из зданий.

Наружное пожаротушение зданий предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых водопроводных сетях. Радиус действия пожарных гидрантов – не более 100 метров. Для определения места нахождения пожарных гидрантов на зданиях устанавливаются указатели пожарных гидрантов.

Расход на наружное пожаротушение составит 10л/с, время тушения пожара составляет 3 часа. Количество одновременных пожаров равно одному.

- Обоснование очередности планируемого развития территории

Мероприятия проекта планировки территории реализуются в 1 этап.

Максимальные сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства – до 2050 года.

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция существующих биологических сооружений с размещением необходимой инфраструктуры БОС (в том числе объектов, необходимых для увеличения мощности) на земельном участке с кадастровым номером 16:20:010121:122 и увеличением производительности БОС с 32,0 тыс.куб.м/сут до 56 тыс.куб.м/сут, а также размещение гидротехнического сооружения для защиты территории от разрушительного воздействия воды Куйбышевского водохранилища.

Таблица 14.1

Перечень ОКС, строительство которых предусмотрено в рамках 1-го этапа:

| № зоны на чертеже планировки территории | Наименование объекта | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | штук | 1 |
| 1 | Пункт редуцирования газа | штук | 1 |
| 1 | Трансформаторная подстанция | штук | 1 |
| 2 | Гидротехническое сооружение | штук | 1 |

- Перечень видов разрешенного использования в отношении устанавливаемых зон размещения объектов капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования в отношении устанавливаемых проектом планировки территории зон размещения объектов представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1.

Перечень видов размешенного использования в отношении устанавливаемых проектом планировки территории зон размещения ОКС

| № зоны на чертеже | Вид зоны | Площадь зоны, (гектар) | Коды видов разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 3,35 | 3.1.1 |
| 2 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,15 | 11.3 |
| 3 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 8,73 | 3.1.1 |
| 4 | Зона поверхностных водных объектов | 0,07 | 11.0 |

- Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 16.1

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки территории – всего | гектар | 12,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: | гектар | 12,23 |
|  | Зона биологических очистных сооружений | гектар | 12,08 |
|  | Зона гидротехнических сооружений | гектар | 0,15 |
|  | Зона размещения поверхностных водных объектов | гектар | 0,07 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. человек | - |
| 2.2 | Плотность населения | человек/гектар | - |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего в границах ППТ, | километров | - |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Территория застройки |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | тыс. куб. метров/сутки | 0,02 |
| 4.2 | Водоотведение | тыс. куб. метров/сутки | 0,02 |
|  | Дождевые и талые стоки | литров в секунду | 21 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Общее потребление тепла | МВт | 1,26 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |
|  | Расход газа (на отопление) | куб. метров/час | 147,5 |
| 4.5 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электропотребление (мощность) | кВт | 1200 |
| 4.6 | Объекты связи |  | - |
| 5.7 | Количество твердых коммунальных отходов | тонн/год | - |
| 7 | Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 7.1. | Объекты системы оповещения (РСУ) | штук | - |

- Список нормативных правовых актов. Фондовые материалы.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

- Федеральный закон от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказ Федеральной службы государственной службы регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 1998 года № 727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. № 1265 "Об утверждении Правил разработки и формы паспорта безопасности потенциально опасного объекта»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «Об порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. №2055-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России»;

- Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ, седьмое издание, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 г.;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 №1071 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2024 № 9);

- Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22.02.2024 № 27/о «Об утверждении требований по техническому оформлению проектов планировки территории в Республике Татарстан и условных обозначений, применяемых при подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан»;

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2023 № 3134-р «Об утверждении Методических требований к формированию и подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан»;

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134;

- Схема территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная решением Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 29.06.2009 № 454 (в редакции решения Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 14.12.2020 №30);

- Генеральный план муниципального образования «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Советом поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района от 16.05.2023 №169;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Советом поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района от 26.12.2023 №218;

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 22.7.02-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Регламенты по организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Общие положения»;

- ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Основные положения»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84»;

- СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.;

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2022 году: - Казань, 2023 г.

- Приложения

Интенсивность теплового излучения равна 4,2 кВт/м2