ООО «КЕН»

Генеральный план

муниципального образования

«Утяшкинское сельское поселение»

Зеленодольского муниципального района

Республики Татарстан

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                               Доломанова А.В.

г. Казань

2013 г.

Генеральный план

муниципального образования

«Утяшкинское сельское поселение»

Зеленодольского района

Республики Татарстан

Генеральный план муниципального образования «Утяшкинское сельское поселение» разработан в соответствии с контрактом  №  647  от   19  декабря  2013 г. между Исполнительным комитетом Утяшкинского  сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (Заказчик), и  ООО «КЕН» (Подрядчик)   .

Генеральный план муниципального образования  «Утяшкинское сельское поселение» разработали специалисты ООО «КЕН»:

| Главный архитектор проекта |  | Доломанов А.С. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Доломанов А.С. |
| Главный специалист |  | Чибирева Е.В. |
| Архитектор |  | Мельников А.С. |

Структура и состав проектных материалов

| №№ частей | №№ разделов | Наименование | Комплектация по томам |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |  |  |  |
| Часть1 | Положения о территориальном планировании |  | Том 1 |
|  | Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |  |
|  | Раздел 2 | Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана |  | Том 2 |
|  | Раздел 1 | Анализ состояния и перспектив комплексного развития территории |  |
|  | Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования |  |
|  | Раздел 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | Раздел 4 | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |  |
|  | Раздел 5 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Графические материалы: |  |  |  |
|  | Материалы утверждаемой части проекта |  | М1:10000 М1:10000 |
|  | Карта 1. Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав. |  |  |
|  | Карта 2. Карта функциональных зон поселения |  |  |
|  | Карта 4. Карта расположения объектов местного значения поселения |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта 3. Карта зон с особыми условиями использования территории |  |  |
|  | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
|  | Карта 6. Карта ограничений использования территорий |  |  |
|  | Карта 7. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи |  |  |
|  | Карта 8. Карта инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |
|  | Карта 9. Карта территорий объектов культурного наследия |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | №№ стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 7 |
|  | РАЗДЕЛ 1 Цели и задачи территориального планирования | 9 |
| 1.1 | ## Основные положения о генеральном плане | 9 |
| 1.2 | Цели территориального планирования | 9 |
| 1.3 | Задачи территориального планирования | 11 |
|  | РАЗДЕЛ 2 Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 12 |
| 2.1 | Предложение по изменению границ | 12 |
| 2.2 | Мероприятия по развитию жилищного строительства | 13 |
| 2.3 | Мероприятия по развитию промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства | 13 |
| 2.4 | Мероприятия системы социального и культурно-бытового обслуживания | 15 |
| 2.5 | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 16 |
| 2.5.1 | Мероприятия по развитию системы электроснабжения | 16 |
| 2.5.2 | Мероприятия по развитию системы газоснабжения | 16 |
| 2.5.3 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения | 17 |
| 2.5.4 | Мероприятия по развитию системы водоотведения | 18 |
| 2.5.5 | Мероприятия по развитию системы связи | 18 |
| 2.6 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 19 |
| 2.6.1 | Автомобильные дороги | 19 |
| 2.7 | Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 |
| 2.8 | Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | 21 |
| 2.9 | ### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект  генерального плана МО «Утяшкинское  сельское поселение»  Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан разработан авторским коллективом ООО «КЕН»  г. Казань на основе исходных данных предоставленных заказчиком и технического задания на разработку генерального плана, во исполнение контракта  №  647   от  19  декабря   2013 г. Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Утяшкинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Утяшкинского сельского поселения относится к градостроительной документации муниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

- Схема территориального планирования Республики Татарстан;

- Схема территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

- Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан;

- Паспорт территории Утяшкинского сельского поселения Зеленодольского  района Республики Татарстан;

- Методические и справочные материалы;

- Анкетные данные, предоставленные Исполнительным комитетом Утяшкинского сельского поселения Зеленодольского района РТ.

При разработке проекта учтены следующие нормативно-правовые материалы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3.06.2006г. №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006г. №200-ФЗ;

- Закон РТ № 98-ЗРТ (ред. От 10.03.2012) «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан»;

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

РАЗДЕЛ 1 Цели и задачи территориального планирования

  - Основные положения о генеральном плане

Генеральный план подготовлен применительно ко всей территории МО «Утяшкинское сельское поселение» и является нормативным правовым актом и обязателен к соблюдению.

Генеральный план устанавливает границы населенных пунктов, функциональное зонирование, местоположение и перечень объектов местного значения МО «Утяшкинское сельское поселение». Границы и объекты, не относящиеся к границам населенных пунктов, функциональному зонированию, объектам местного значения МО «Утяшкинское сельское поселение», отображены информационно и устанавливаются иными нормативными документами в соответствии с Законодательством.

Генеральный план является основой для градостроительного зонирования и планировки территории МО «Утяшкинское сельское поселение».

Пространственная точность картографических материалов соответствует масштабу 1:10000.

Обязательным приложением к Генеральному плану является электронная версия картографических материалов в формате JPG, пространственная точность которых соответствует масштабу 1:10000.

  - Цели территориального планирования

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах настоящего и будущих поколений условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями Генерального плана являются:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения на основе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала;

- выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения;

- создание условий для устойчивого развития территории МО «Утяшкинское сельское поселение» и его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований при осуществлении градостроительной деятельности;

- создание действенного инструмента управления развитием территории;

- формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, путем обеспечения участков для размещения объектов промышленного, сельскохозяйственного, социального и иного назначения;

- повышение экономической безопасности, ликвидация отраслевых и территориальных диспропорций;

- разграничение полномочий в области землепользования путем определения назначения территорий поселения;

- выработка решений по планировочной организации и созданию условий для проведения градостроительного зонирования,  для достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу;

- учет природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах;

- создания условий для развития малого предпринимательства на территории поселения;

- гармонизация территориальной организации хозяйства, систем расселения и рынка труда;

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

  - Задачи территориального планирования

Для реализации указанных выше целей Генеральным планом решены следующие основные задачи:

- С учетом сложившегося и перспективного землепользования установлены границы населенных пунктов.

- Учитывая существующее и планируемое функциональное назначение, установлено функциональное зонирование территории и определены границы функциональных зон.

- На основе границ функциональных зон создан планировочный каркас территории поселения.

- Определён перечень мероприятий по территориальному планированию, размещению объектов местного значения;

- Выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом негативного воздействия факторов природного и техногенного происхождения, устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории;

- Для электронного обмена информацией, публикации и использования в компьютерных средствах созданы электронные версии Генерального плана в растровом виде.

РАЗДЕЛ 2 Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2.1 Предложение по изменению границ

Границы поселений были утверждены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года, №24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». В 2008 году границы поселений были уточнены и описаны в соответствии с Законом РТ от 29.12.2008г. №144-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статуса муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Генеральным планом предлагается изменение границ, связанное с перспективами развития. Изменение границы населенного пункта с.  Утяшки   – первая очередь, с. Бузаево- вторая очередь.

Таблица 2.1.1 Площади территорий сельского поселения и населенных пунктов (га)

| №п/п | территории | сущ., га | персп., га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утяшкинское сельское поселение | 5364 | 5364 |
|  | Населенные пункты | 196,7 | 211,8 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1. | с. Утяшки | 76,6 | 15,1 |
| 2. | с. Бузаево | 25,7 | 8,3 |
| 3. | д. Утяково | 43,1 |  |
| 4. | д. Луковское | 29,6 |  |
| 5. | д. Тенибяково | 21,7 |  |
| 6. | пос. ж.д ст. Кубня | - | - |

2.2 Мероприятия по развитию жилищного строительства

Генеральным планом рекомендуется индивидуальное жилищное строительство. Для развития жилой застройки в  предусмотрено включение        15,1 га сельхозугодий в границы населенного пункта в с.  Утяшки, 8,3  га сельхозугодий в границы населенного пункта с. Бузаево.   Предполагается увеличение средней обеспеченности жилой площадью на расчетный срок до 26,4 кв.м. на человека в соответствии с Республиканскими  нормами градостроительного проектирования Республики  Татарстан.

Последовательность застройки Генеральным планом не регламентируется и устанавливается отдельными решениями органов местного самоуправления.

2.3 Мероприятия по развитию промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса МО «Утяшкинское сельское поселение»  потребует обеспечения устойчивого экономического развития АПК на основе создания условий для роста инновационного уровня и конкурентоспособности производства, выхода инновационной продукции на внутренний и внешний рынки.

- Проектом генерального плана на весь расчетный период предлагается:

создание системы мониторинга изучения потребности в инновационных продуктах и технологиях и маркетинговой поддержки продвижения инновационной продукции и услуг в производство;

определение перечня первоочередных отраслевых инновационных проектов на основе маркетингового изучения востребованности результатов их реализации;

совершенствование механизмов государственного регулирования аграрного рынка и обеспечения продовольственной безопасности;

современный уровень развития агропромышленного производства России, Республики Татарстан и Зеленодольского муниципального района требует проведения государственной политики аграрного протекционизма.

- В этих целях государство обеспечивает поддержку товаропроизводителей путем ценовой, кредитной и страховой защиты, бюджетного финансирования. Сохранится бюджетная поддержка АПК, в том числе в направлениях:

повышения плодородия почв, проведения мелиоративных мероприятий, осуществления работ по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, предупреждения и ликвидации карантинных и особо опасных инфекционных заболеваний животных, проведения научных исследований и мероприятий по охране окружающей среды;

страхования агропромышленного производства;

компенсации части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоносителей, дотации на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства и производства гибридных семян сельхоз. культур;

поддержки кадрового обеспечения, организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации кадров в области агропромышленного производства.

2.4 Мероприятия  системы социального и культурно-бытового обслуживания

Исходя из анализа, который был приведен в таблице 2.2.2.1, приняты следующие проектные решения по строительству и капитальному ремонту объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Таблица 2.4.1 Учреждения системы социального и культурно-бытового обслуживания

| №п/п | Наименование учреждений обслуживания | Существующие | 1 очередь | 2 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Школа | с. Утяшки | текущий ремонт |  |
| 2 | ФАП | с . Утяшки с. Бузаево д. Утяково | д. Утяково -кап. ремонт | с. Бузаево- строительство нового ФАП |
| 3. | Объекты общественного питания |  |  | Строительство кафе на 20 мест в с. Утяшки |
| 4 | Детский сад |  |  | Открытие детского сада на 24 человека в с. Утяшки |

2.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию  инженерной инфраструктуры осуществлять в соответствии с Программой развития Татарстана, утвержденной пост. Кабинета Министров РТ от 21.02.2011 г. № 134.

2.5.1 Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Проектом генерального плана на весь расчетный период  предлагается проводить мероприятия в соответствии с инвестиционной деятельностью ОАО «Сетевая компания» :

Распределительные сети 0,4-10 киловольт:

- Восстановление принятых сетей в связи с их неудовлетворительным состоянием  (комиссия с участием представителей Ростехнадзора и Министерства экономики Республики Татарстан);

- Замена существующих воздушных линий с неизолированным проводом на воздушные линии с самонесущим изолированным проводом (СИП);

- Строительство новых распределительных сетей для создания условий технологического присоединения.

2.5.2 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Проектом генерального плана на первую очередь предлагается:

-Газификация пос. ж. д. ст. Кубня

- Разработка генеральной схемы газоснабжения и газификации поселения на основе комплексного подхода к использованию газа, обоснование эффективности и очередности строительства объектов газоснабжения и газораспределения.

Проектом генерального плана на вторую  очередь предлагается:

-Продолжение работ по газификации и газоснабжения населенных пунктов МО «Утяшкинское сельское поселение» со строительством межпоселковых и распределительных сетей высокого давления, распределительных сетей среднего давления, распределительных сетей низкого давления.

2.5.3 Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Проектом генерального плана на первую  очередь предлагается:

-Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года»;

-Прокладка водопроводных сетей д. Утяково;

-Комплекс работ по реконструкции (замене) в системах водоснабжения коммунального комплекса;

-Комплекс работ по новому строительству в системах водоснабжения  коммунального комплекса;

-Разработка Генеральной схемы водоснабжения и водоотведения поселения и населенных пунктов.

Проектом генерального плана на вторую  очередь предлагается:

- Строительство водопроводных башен в д. Утяково и в д. Луковское;

-Использование пресных подземных вод для улучшения водоснабжения населенных пунктов;

-Продолжение поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для населенных пунктов, не имеющих выявленных и разведанных месторождений подземных вод;

-Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

-Выполнение обязательной герметизации оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

-Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин балансодержателями водозаборных сооружений;

-Анализ необходимости устройства на водозаборах пресных подземных вод установок по обеззараживанию и обезжелезиванию воды.

2.5.4 Мероприятия по развитию системы водоотведения

Проектом генерального плана на вторую  очередь предлагается:

-Осуществление работ по канализованию населенных пунктов Утяшкинского сельского поселения;

2.5.5  Мероприятия по развитию системы связи

Проектом генерального плана на первую   очередь предлагается:

Повышение эффективности функционирования телекоммуникационной внутризоновой транспортной сети. Увеличение каналов GE (Gigabit Ethernet) и постепенный переход от традиционных сетей связи на сети следующего поколения NGN (Next Generation Network).

Переход на технологию IMS (IP Multimedia Subsystem) – сеть, которая построена на принципах пакетной коммутации.

Разработка проектно-сметной документации и строительство волоконно-оптической линии связи для внедрения современных технологий в систему управления и в средства связи ОАО «Сетевая компания»:

2.6 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

2.6.1 Автомобильные дороги

Проектом генерального плана на первую очередь предлагается строительство местных дорог:

| № п/п | Наименование дорог | классификация по значению | техническая категория | протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км. |
| 10 | Утяшки -Луковское | местные | IV | 6,2 |
| 11 | «Утяшки –Луковское»-Тат.Азелеево | местные | IV | 4,4 |
| 12 | Луковское-Бузаево | местные | IV | 4,9 |
| 13 | Бузаево -Утяково | местные | IV | 3,55 |
| 14 | «Тюрлема –Нурлаты-Бурундуки»-Утяжки | местные | IV | 3,5 |
| 15 | ст.Албаба Молвино-Утяжки | местные | IV | 5,0 |
| 16 | Городищи -Утяково | местные | IV | 3,7 |

Проектом генерального плана на вторую очередь предлагается:

- Предлагается дальнейшее усовершенствование дорожной сети поселения , строительство автомобильных дорог, подводящих к жилым зонам, зонам отдыха и коллективным садам.

2.7  Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза бытовых отходов

Мероприятия по защите территорий от загрязнения отходами включают в себя:

- Все мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов, так как огромный вред почвам наносят несанкционированные свалки, не оборудованные в соответствии с санитарными нормами;

- Исключение выращивания продуктов питания вдоль автомагистралей;

- Организация поверхностного стока территорий;

- Рекультивация земель, нарушенных в результате сноса строений, прокладки линейных сооружений, а также в результате несанкционированного пользования недрами для добычи полезных ископаемых;

- При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.;

- Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда;

- Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- В целях совершенствования системы сбора и вывоза бытовых отходов рекомендуется создание систем раздельного сбора отходов в домах и на улицах, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения;

- Внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда и садоводческих обществ;

- Провести утилизацию пришедших в негодность и запрещенных к применению ядохимикатов,  ликвидацию типовых складов сельхозформирований, используемых для хранения средств химизации.

2.8  Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

- Необходимо проведение инженерных работ по закреплению склонов (путем посадки деревьев); планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока;

- При проведении строительных работ проектными решениями закладывать преимущественное использование готовых конструкций и материалов;

- Соблюдение СЗЗ объектов до жилой застройки и максимальное озеленение их территории пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- Осуществление реконструкции, модернизации, перепрофилирования производств на экологически чистое; совершенствование системы очистки выбросов от предприятий, разработка экологической проектной документации, направленной на обоснование уменьшения размеров СЗЗ;

- Установка жестких ограничений на выбросы ЗВ в атмосферу от основных источников;

- Перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- Внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- Улучшение качества дорожного покрытия автомагистралей.

В качестве мероприятий по охране поверхностных и подземных вод на территории предлагается:

- Обследование и благоустройство существующих родников;

- Продолжение работ по решению проблемы канализования и водоснабжения населенных пунктов;

- Соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохраных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

- Установление границ  ВОЗ и ПЗП в соответствии с «Правилами установления на местности границ ВОЗ и границ ПЗП водных объектов», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17;

- Обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- Рациональное использование, восстановление (благоустройство) водных объектов;

- Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ.

В качестве мероприятий по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения предлагается:

- Дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников;

- Предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

2.9  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:

- Организация  метелезащитых  и ветрозащиты со стороны южных и        юго-западных ветров;

- Подсыпка песка на проезжие части дорог для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- Заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия против лесных пожаров:

- Рациональное использование территорий;

- Инженерная защита территорий и сооружений;

- Повышение качества строительства;

- Осуществление превентивных мероприятий;

- Проведение просветительской работы, направленной на повышение знаний у населения;

- Своевременное принятие управляющих решений.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- Работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

- Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- Регулярная проверка состояния мостов через реки и овраги;

- Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сельских населенных пунктов, объектов отдыха и промышленных предприятий необходимо выполнение и соблюдение следующих мероприятий:

- В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов, подъездов к ним для заборов воды пожарными машинами.

- Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от мостов, ж/д путей и под линиями электропередач.

- Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий) полосой не менее 1,4 метра от подъездов.

Согласно ФЗ -123, Статья 68 Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.  Проектом генерального плана предлагается  обеспечение  поселения  источникам наружного противопожарного водоснабжения к которым относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами- в с. Утяшки- первая очередь; пос  ж.д. ст. Кубня; с.- Бузаево- первая очередь; д. Тенибяково- вторая очередь; д.  Луковское- вторая очередь.