Вода из родника: пить или не пить?

Многие считают родниковую воду самой чистой, вкусной, полезной. А любой подземный источник безопасным. Но это далеко не так - не всякую родниковую воду можно использовать для питья или приготовления пищи, так как она может стать источников опасных загрязнений как химического, так и биологического характера. Пить воду в родниках, не опасаясь за свое здоровье, можно только в отдалении от городов и дорог. Расстояние от загрязнителей должно составлять минимум 50 км.

Состав родниковой воды может постоянно меняться, под воздействием разных факторов и не факт, что тот родник который ранее был пригоден для питья, долгие годы будет оставаться неизменным.

Особенно опасно пить воду из родника весной, поскольку в ней находят токсичные компоненты после таяния снега. Источники, которые содержат вредные токсичные вещества, бактерии представляют угрозу не только для здоровья, но и для жизни человека. Употребление сырой воды из родника детям категорически запрещено.

Вода, в которую попали промышленные отходы, содержат в составе примеси тяжелых металлов. При попадании в желудочно-кишечный тракт они вызывают нарушения в желудке, кишечнике, негативно отражаются на функции почек и печени. Такую воду из родника пить запрещено.

Вода в родниках должна периодически проверяться и соответствовать действующим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ввода из подземного источника полезна, если не содержит вредных примесей. Установить ее безопасность можно с помощью лабораторного анализа. Бывает, что специалисты выявляют повышенное содержание нитратов, чрезмерную жесткость, а также фекалии

Кроме того, в роднике важно не только качество воды - сам родник также должен быть благоустроен.

Водозаборные камеры различных конструкций (каптажи)должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки.

Территория вокруг каптажа должна быть ограждена.

В каптажной камере должны быть двери и люки достаточного размера для удобного входа, осмотра, очистки камеры. Двери не должны располагаться над водой, а находиться сбоку каптажной камеры родника.

Вблизи родников не следует мыть автотранспорт, устраивать свалки.

Чтобы предотвратить химическое и микробиологическое загрязнение воды родника, необходимо его правильное содержание и эксплуатация.

Берегите свое здоровье и не употребляйте воду из непроверенных источников!

*Использованы материалы с сайта https://cgon.rospotrebnadzor.ru/

Зеленодольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республики Татарстан, 12.04.2023г.